Министерство профессионального образования 
и занятости населения Приморского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Механическое отделение

Специальность 09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

Работа допущена к защите:

Зав Отделением _______

«____» _____________ 20__ г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

По Пм02 МДК02.02 Разработка прикладных приложения

Разработка программы микроконтроллера для автомобильной сигнализации

| Выполнил студент группы 1731 | Руководитель преподаватель |
| --- | --- |
| ______________ Черных А.Н. | ______________ Вишневская Я.П. |
| Оценка, полученная на защите К, | _______________________________ |

Владивосток 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Теоретическая часть	4

1.1 Актуальность темы	4

1.2 Для чего нужна программа микроконтроллера для автомобильной сигнализации	5

1.3 Алгоритм работы системы	6

2 Архитектура, настройка и работа сигнализации автомобиля	9

2.1 Архитектура	9

2.2 Прошивания схемы через Arduino NANO	11

2.3 Описание используемых компонентов	12

2.4 Расчет стоимости проекта	15

3 Практическая часть	16

3.1 Сборка и подключение компонентов	16

3.3 Исправление ошибок	18

3.4 Тестирование системы	20

3.5 Пояснения кода	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ А	32

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире автомобильный транспорт играет ключевую роль в жизни общества, однако с ростом количества транспортных средств остро встаёт проблема их защиты от угона и повреждений. По статистике, значительная часть противоправных действий в отношении автомобилей совершается в ночное время или на неохраняемых стоянках, поэтому создание доступных и эффективных охранных систем становится актуальной задачей. Автономные сигнализации на базе микроконтроллеров позволяют существенно повысить безопасность транспортного средства без необходимости установки дорогостоящих профессиональных комплексов.

Целью данной курсовой работы является разработка и создание модели автомобильной сигнализации на базе микроконтроллера ESP32. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Изучить принцип работы акселерометра MPU6050 для детекции удара;

- разработать алгоритм работы сигнализации с возможностью включения и выключения охраны пользователем;

- реализовать программу для микроконтроллера, обеспечивающую измерение силы удара, сравнение с заданным порогом и активацию звукового оповещения;

- интегрировать функцию отправки электронных уведомлений через SMTP-сервер Gmail для удаленного оповещения владельца;

- провести тестирование разработанной системы и проанализировать её функционирование в различных условиях имитации удара.

В работе используется доступная элементная база (ESP32, акселерометр MPU6050, тактовая кнопка, пассивный динамик, макетная плата), что позволяет наглядно продемонстрировать работу алгоритма детекции удара и оповещения.

1 Теоретическая часть

1.1 Актуальность темы

Тема разработки автомобильной сигнализации на базе микроконтроллера ESP32 является актуальной по нескольким причинам.

Во-первых, статистика угонов и повреждений транспортных средств в Российской Федерации и мире остается на высоком уровне. Согласно данным аналитических агентств, ежегодно регистрируются десятки тысяч противоправных действий в отношении автомобилей. Штатные охранные системы, устанавливаемые на заводе, часто имеют ограниченный функционал и не всегда способны защитить автомобиль от взлома. Установка профессиональных сигнализаций требует значительных финансовых затрат на оборудование и сервисное обслуживание.

Во-вторых, современная элементная база позволяет создавать эффективные охранные системы на базе недорогих микроконтроллеров, таких как ESP32. Достоинством данной платы является наличие встроенного модуля Wi-Fi, что дает возможность реализовать функцию удаленного оповещения владельца через сеть Интернет без использования дополнительных GSM-модулей и сим-карт.

В-третьих, применение акселерометра MPU6050 в качестве датчика удара обеспечивает более высокую точность детекции по сравнению с простыми вибрационными датчиками. Программная настройка порога срабатывания позволяет гибко адаптировать систему под различные условия эксплуатации и исключить ложные срабатывания, например, от проезжающего мимо тяжелого транспорта.

В-четвертых, разрабатываемая система является открытой для модернизации и масштабирования. В дальнейшем функционал сигнализации может быть расширен за счет подключения датчиков открытия дверей, движения в салоне или GPS-модуля для отслеживания местоположения автомобиля.

Таким образом, создание доступной, настраиваемой и функциональной автомобильной сигнализации на базе микроконтроллера ESP32 и акселерометра MPU6050 является востребованной и практически значимой задачей. Результаты данной работы могут быть использованы автовладельцами для самостоятельной доработки штатных охранных систем или в качестве основы для дальнейших исследований в области автомобильной безопасности.

1.2 Для чего нужна программа микроконтроллера для автомобильной сигнализации

Программа, загруженная в микроконтроллер ESP32, является ключевым элементом, превращающим набор электронных компонентов в функционирующую охранную систему.

В основе работы программы лежит непрерывный опрос акселерометра MPU6050. Микроконтроллер с фиксированной частотой (20 миллисекунд) считывает значения ускорения по осям X, Y и Z, после чего вычисляется результирующий вектор ускорения и его отклонение от силы тяжести (1g). Полученное значение позволяет количественно оценить силу механического воздействия.

Далее программа сравнивает рассчитанную силу удара с пороговым значением, заданным в коде. Превышение порога при активном режиме охраны фиксируется как тревожное событие. Программный подход к настройке чувствительности позволяет изменять порог срабатывания простым редактированием одной строки кода, без замены или аппаратной регулировки датчика.

Управление режимом охраны осуществляется через тактовую кнопку. Программа отслеживает состояние кнопки с применением защиты от дребезга контактов. При каждом нажатии статус системы изменяется: охрана включается или выключается. Подтверждение действия подается короткими звуковыми сигналами разной тональности.

При детектировании удара и включенном режиме охраны программа формирует на выводе динамика сигнал частотой 1000 Гц. Звук воспроизводится строго ограниченное время (5 секунд), после чего автоматически выключается для предотвращения разряда аккумулятора.

Используя встроенный Wi-Fi модуль ESP32, программа устанавливает соединение с SMTP-сервером Gmail и направляет письмо на заданный электронный адрес. В сообщении содержится информация о срабатывании сигнализации. Данная функция реализована без дополнительных GSM-модулей.

Все значимые события: смена режима охраны, обнаружение удара с указанием силы, отправка письма, ошибки подключения — выводятся в монитор порта среды Arduino IDE. Это позволяет разработчику наблюдать за работой системы в реальном времени и выявлять неисправности.

Таким образом, программа синхронизирует работу всех компонентов системы, реализует алгоритмы обработки сигналов и принятия решений, а также обеспечивает взаимодействие с пользователем через звуковые сигналы и удаленные уведомления. Без программной логики микроконтроллер и подключенные к нему устройства остаются пассивными электронными компонентами, не способными выполнять охранные функции.

1.3 Алгоритм работы системы

Алгоритм работы разработанной автомобильной сигнализации может быть представлен в виде последовательности логических шагов.

Инициализация: ESP32 настраивает пины, калибрует акселерометр MPU6050, подключается к Wi-Fi и SMTP-серверу Gmail. Система переходит в режим ожидания.

Ожидание команды: Программа опрашивает состояние кнопки. Пока кнопка не нажата, датчик удара не обрабатывается, динамик выключен.

Включение охраны: При нажатии кнопки статус охраны меняется на активный. Динамик издает короткий высокий звук (1500 Гц). Система начинает мониторинг датчика.

Мониторинг удара: Каждые 20 мс программа считывает ускорение по осям X, Y, Z, вычисляет результирующий вектор и отклонение от 1g (сила удара).

Сравнение с порогом: Полученное значение сравнивается с константой IMPACT_THRESHOLD. При превышении порога фиксируется тревожное событие.

Активация тревоги: Включается звук сирены (1000 Гц), в монитор порта выводится сообщение с силой удара, запоминается время начала тревоги.

Отправка email: При наличии интернет-соединения программа формирует и отправляет письмо на заданный адрес через SMTP-сервер Gmail.

Отключение сирены: Через 5 секунд генерация звукового сигнала прекращается. Система возвращается к мониторингу датчика (шаг 4).

Выключение охраны: При повторном нажатии кнопки статус охраны меняется на неактивный. Динамик издает короткий низкий звук (800 Гц). Опрос датчика прекращается, система возвращается к шагу 2.

Данный алгоритм реализует полный цикл работы охранной системы: от включения пользователем до обнаружения удара, оповещения и возврата в режим ожидания. Программная логика обеспечивает гибкость настройки порога срабатывания и возможность удаленного контроля через электронную почту.

2 Архитектура, настройка и работа сигнализации автомобиля

2.1 Архитектура

Архитектура разработанной автомобильной сигнализации представляет собой совокупность аппаратных компонентов, соединенных по определенной схеме, и программного обеспечения, управляющего их работой. Система построена по модульному принципу, что позволяет выделить несколько функциональных блоков.

2.1.1 Аппаратная архитектура

Центральным элементом системы является микроконтроллер ESP32. Данное устройство выполняет функции обработки данных, принятия решений и управления периферией. ESP32 оснащен двухъядерным процессором, встроенным модулем Wi-Fi и достаточным количеством цифровых входов-выходов для подключения всех компонентов.

К микроконтроллеру подключены следующие устройства. Акселерометр MPU6050 присоединен к шине I2C, использующей пины GPIO21 (SDA) и GPIO22 (SCL). Датчик выполняет функцию измерителя ускорения по трем ортогональным осям и передает цифровые данные на ESP32. Тактовая кнопка подключена к пину GPIO16 и замыкает цепь на общий провод (GND) при нажатии. Внутренний подтягивающий резистор микроконтроллера обеспечивает высокий уровень на пине в состоянии покоя. Пассивный динамик присоединен к пину GPIO19 через транзисторный ключ, поскольку выходной ток микроконтроллера недостаточен для непосредственного управления звукоизлучателем. Встроенный светодиод на плате подключен к пину GPIO2 и используется для индикации рабочего состояния.

Питание всей системы осуществляется через USB-порт компьютера или внешний источник напряжением 5 В. Встроенный стабилизатор ESP32 понижает напряжение до 3.3 В для питания микроконтроллера и акселерометра.

2.1.2 Программная архитектура

Программное обеспечение написано на языке C++ в среде Arduino IDE. В основе кода лежат несколько библиотек. Библиотека Wire обеспечивает взаимодействие с акселерометром по протоколу I2C. Библиотека MPU6050_light реализует функции инициализации датчика, калибровки и считывания данных. Библиотека WiFi управляет подключением к беспроводной сети. Библиотека ESP_Mail_Client отвечает за отправку электронных писем через SMTP-сервер.

Программа построена по событийно-ориентированному принципу с элементами опроса. Функция setup() выполняется один раз при запуске и инициализирует все компоненты. Функция loop() выполняется циклически и реализует основной алгоритм работы, включающий опрос кнопки, чтение датчика, сравнение силы удара с порогом, управление динамиком и отправку уведомлений.

2.1.3 Информационные потоки

В системе можно выделить три основных информационных потока. Первый поток: от акселерометра к микроконтроллеру передаются цифровые значения ускорения. Второй поток: от кнопки к микроконтроллеру передается сигнал нажатия (HIGH в покое, LOW при нажатии). Третий поток (исходящий): от микроконтроллера к динамику передается управляющий сигнал частотой 1000 Гц для генерации звука. Четвертый поток (сетевой): через Wi-Fi модуль ESP32 отправляется запрос на SMTP-сервер Gmail, содержащий текст уведомления.

2.1.4 Режимы работы

Система может находиться в одном из следующих режимов. Режим ожидания: охрана выключена, программа опрашивает только кнопку, датчик не обрабатывается. Режим охраны: охрана включена, программа непрерывно опрашивает как кнопку, так и датчик, при превышении порога переходит в тревожный режим. Тревожный режим: активирована звуковая сирена, отправлено email-уведомление, идет отсчет времени до отключения звука. По истечении 5 секунд система возвращается в режим охраны.

Представленная архитектура обеспечивает модульность, гибкость настройки (изменение порога срабатывания в одной строке кода) и возможность дальнейшего расширения функционала без переработки всей системы.

2.2 Прошивания схемы через Arduino NANO

В ходе выполнения курсовой работы процесс прошивки микроконтроллера Arduino Nano ESP32 оказался не столь тривиальным, как с обычными платами Arduino. Основное отличие заключалось в необходимости специального входа в режим загрузчика.

При первой попытке загрузить скетч стандартным нажатием кнопки "Загрузить" в Arduino IDE программа не запускалась, а в логе появлялась ошибка "Failed to connect to ESP32". Выяснилось, что плата требует ручного перевода в bootloader-режим. Это делается двойным нажатием кнопки RESET: после такого нажатия встроенный зеленый светодиод начинал пульсировать, что означало готовность платы к приему прошивки. Только после этого нажатие кнопки "Загрузить" приводило к успешной передаче кода.

В процессе отладки сигнализации, когда в коде использовался пин GPIO0 для подключения кнопки включения охраны, возникла дополнительная сложность. Пин GPIO0 традиционно используется для управления режимом загрузки: если он замкнут на землю в момент включения питания, ESP32 входит в bootloader. Это приводило к тому, что при подключенной кнопке (которая замыкает GPIO0 на GND) плата иногда не запускала скетч после прошивки или не входила в режим загрузки.

Был найден рабочий порядок действий, которому удалось следовать на протяжении всей разработки. Сначала отключалось питание платы от компьютера. Затем плата подключалась к USB, и сразу после подключения выполнялось двойное нажатие кнопки RESET для гарантированного входа в bootloader. После этого в Arduino IDE выбирался правильный COM-порт и нажималась кнопка "Загрузить". Процесс компиляции и передачи кода занимал около 10-15 секунд, после чего встроенный светодиод на GPIO2 начинал мигать, подтверждая выполнение прошитой программы.

Также было обнаружено, что при включенной охранной системе (когда программа активна и обрабатывает датчик) повторная прошивка иногда блокировалась. В таких случаях помогало предварительное отключение питания, затем перезапуск IDE и повторение процедуры с двойным нажатием RESET. Со временем эта последовательность действий была доведена до автоматизма и не вызывала затруднений.

Таким образом, практический опыт прошивки Arduino Nano ESP32 показал, что ключевым моментом является правильный вход в bootloader-режим до начала передачи данных. Освоение этой процедуры позволило успешно загружать все версии кода сигнализации, от простейшего тестового до финального с полноценной логикой детекции удара и отправки email.

2.3 Описание используемых компонентов

Рис.1 Микроконтроллер ESP32 (Arduino Nano ESP32)

Плата построена на базе чипа ESP32-S3 с двухъядерным процессором и встроенным модулем Wi-Fi. Наличие беспроводной связи позволило реализовать отправку email-уведомлений без дополнительных модулей. Плата питается от 5В через USB, но логические уровни составляют 3.3В, что совместимо с датчиком MPU6050. Ключевая особенность, выявленная в ходе работы: для загрузки скетча требуется ручной перевод платы в режим загрузчика двойным нажатием кнопки RESET. Плата имеет достаточное количество цифровых пинов для подключения кнопки (GPIO16), динамика (GPIO19) и датчика (GPIO21, GPIO22).

Рис.2 Акселерометр MPU6050 (модуль GY-521)

Датчик измеряет ускорение по трем ортогональным осям X, Y и Z и передает цифровые данные по протоколу I2C. В отличие от простых вибрационных датчиков, MPU6050 позволяет программно вычислять силу удара как отклонение результирующего вектора ускорения от силы тяжести (1g). Модуль питается от 3.3В и подключается к пинам GPIO21 (SDA) и GPIO22 (SCL). В ходе работы была проведена калибровка датчика функцией calcOffsets() для компенсации постоянных смещений. Настройка чувствительности осуществляется изменением единственной константы IMPACT_THRESHOLD в коде, что делает систему гибкой и легко настраиваемой.

Рис.3 Тактовая кнопка

Используется для включения и выключения режима охраны. Кнопка подключается между пином GPIO16 и землей (GND). Внутренний подтягивающий резистор ESP32 обеспечивает высокий уровень на пине в состоянии покоя. При нажатии пин замыкается на GND, и программа фиксирует логический LOW. В коде реализована защита от дребезга контактов задержкой 50 мс. Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом: высокий тон (1500 Гц) — включение охраны, низкий тон (800 Гц) — выключение.

Рис.4 Пассивный динамик

Динамик от персонального компьютера создает звуковое оповещение при срабатывании сигнализации. Пассивный динамик не имеет встроенного генератора и требует подачи переменного сигнала определенной частоты. В программе используется функция tone(), генерирующая сигнал 1000 Гц на пине GPIO19. Для усиления сигнала применен транзисторный ключ. Длительность звучания ограничена 5 секундами для предотвращения разряда аккумулятора. При тестовых запусках динамик обеспечивал громкость, достаточную для имитации автомобильной сирены в лабораторных условиях.

2.4 Расчет стоимости проекта

В таблице 1 приведена полная смета расходов на создание системы ограничения скорости. Она включает стоимость всех необходимых компонентов.

Таблица 1 — Смета

| Компонент | Стоимость в рублях |
| --- | --- |
| Микроконтроллер ESP32 | 740 р |
| Акселерометр MPU6050 | 328 р |
| Пассивный динамик | 218 р |
| Тактовая кнопка | 5 р |
| Набор с макетной платой | 550 р |
| Общая стоимость | 1841 р |

3 Практическая часть

3.1 Сборка и подключение компонентов

Сборка и подключение компонентов выполнялись на макетной плате без пайки, что позволило быстро изменять схему в процессе отладки. Все соединения осуществлялись проводами типа "папа-папа". Перед началом сборки была разработана принципиальная схема, на которой определены пины для каждого компонента.

Подключение микроконтроллера ESP32

Плата Arduino Nano ESP32 устанавливалась на макетную плату таким образом, чтобы не замыкать контакты. Питание на макетную плату подавалось через USB-кабель от компьютера. Красная шина макетной платы соединялась с пином 3.3V ESP32, синяя шина — с пином GND. Это обеспечило подачу питания на все компоненты от одного источника.

Подключение акселерометра MPU6050

Модуль GY-521 устанавливался на свободную область макетной платы. Соединения выполнялись по протоколу I2C. Пин VCC модуля соединялся с красной шиной питания (3.3V). Пин GND соединялся с синей шиной земли. Пин SDA подключался к пину GPIO21 ESP32. Пин SCL подключался к пину GPIO22 ESP32. В ходе экспериментов было установлено, что добавление внешних подтягивающих резисторов 4.7 кОм между линиями SDA/SCL и питанием 3.3V повышает стабильность связи. Пин AD0 модуля соединялся с GND для фиксации I2C-адреса 0x68.

Подключение тактовой кнопки

Кнопка монтировалась на макетную плату таким образом, чтобы ее контакты не замыкались между собой. Учитывалось, что у тактовой кнопки четыре вывода, внутри соединенных попарно. Один вывод подключался к пину GPIO16 ESP32. Второй вывод подключался к синей шине GND. Внутренний подтягивающий резистор ESP32 (INPUT_PULLUP) обеспечивал высокий уровень на пине в состоянии покоя. При нажатии пин замыкался на землю, и программа фиксировала логический 0.

Подключение динамика

Пассивный динамик подключался к макетной плате с использованием транзисторного ключа, так как прямой выход ESP32 не мог обеспечить достаточный ток. База транзистора через резистор 1 кОм подключалась к пину GPIO19 ESP32. Коллектор транзистора соединялся с минусовым выводом динамика. Эмиттер транзистора соединялся с синей шиной GND. Плюсовой вывод динамика подключался к красной шине 3.3V. Данная схема усиления позволила получить громкий звук, достаточный для имитации сирены.

Проверка схемы перед включением

Перед подачей питания все соединения визуально проверялись на отсутствие коротких замыканий. Особое внимание уделялось пину GPIO0, который используется для входа в режим загрузчика. В окончательной версии схемы кнопка была подключена к GPIO16, чтобы не мешать прошивке.

Монтаж и фиксация

Все компоненты были надежно закреплены на макетной плате. Провода укладывались аккуратно, без пересечений, чтобы облегчить визуальный контроль и отладку. Готовая схема занимала центральную область макетной платы, оставляя свободные края для удобства подключения USB-кабеля.

Опыт, полученный при сборке

В ходе сборки был приобретен практический опыт работы с макетными платами. Было установлено, что плохой контакт в соединительных проводах может вызывать нестабильную работу датчика, выражающуюся в пропадании сигнала по шине I2C. Замена проводов на более качественные решила данную проблему. Также было выяснено, что использование пина GPIO0 для кнопки приводит к невозможности загрузки скетча, поэтому в окончательной версии проекта кнопка была перенесена на GPIO16. Динамик потребовал подключения через транзистор, так как прямой выход ESP32 давал очень тихий звук, непригодный для использования в сигнализации.

3.3 Исправление ошибок

В процессе разработки и отладки автомобильной сигнализации возник ряд ошибок, каждая из которых требовала анализа и поиска решения. Опыт их исправления составил значительную часть практической работы.

Ошибка загрузки скетча в ESP32

При первой попытке прошить плату Arduino Nano ESP32 среда Arduino IDE выдавала ошибку "Failed to connect to ESP32: No serial data received". Плата не входила в режим загрузчика автоматически. Решение было найдено после изучения документации: перед нажатием кнопки "Загрузить" требовалось выполнить двойное нажатие кнопки RESET на плате. После этого зелёный светодиод начинал пульсировать, и прошивка проходила успешно. В дальнейшем данная процедура выполнялась перед каждой загрузкой скетча

Конфликт пина GPIO0 с кнопкой охраны

Первоначально кнопка включения охраны была подключена к пину GPIO0. В процессе работы выяснилось, что при подключенной кнопке плата переставала загружаться, так как пин GPIO0 участвует в управлении режимом bootloader. При замыкании GPIO0 на землю через кнопку ESP32 постоянно находился в режиме прошивки и не запускал скетч. Ошибка была исправлена переносом кнопки на пин GPIO16, который не влияет на процесс загрузки.

Низкая громкость динамика

При прямом подключении пассивного динамика к пину GPIO19 звук оказался очень тихим, непригодным для использования в сигнализации. Измерения показали, что ESP32 не может обеспечить достаточный ток для нормальной работы динамика. Ошибка исправлена добавлением транзисторного ключа (NPN-транзистор BC547 и резистор 1 кОм). После этого громкость звука увеличилась до приемлемого уровня.

Дребезг контактов кнопки

При нажатии на кнопку программа фиксировала несколько срабатываний подряд вместо одного. Это явление классического дребезга механических контактов. Решение реализовано программно: в коде добавлена задержка 50 мс после обнаружения первого нажатия, в течение которой дополнительные сигналы игнорируются.

Нестабильная работа акселерометра MPU6050

При подключении MPU6050 по I2C датчик периодически "терялся": программа выдавала ошибку инициализации. Причиной оказалось отсутствие подтягивающих резисторов на линиях SDA и SCL. Ошибка исправлена двумя способами: в коде активированы внутренние подтяжки ESP32 (INPUT_PULLUP), а также добавлены внешние резисторы 4.7 кОм между линиями I2C и питанием 3.3В. После этого связь стала стабильной.

Неверная логика датчика SW-420

На начальном этапе использовался датчик вибрации SW-420, который в состоянии покоя выдавал HIGH, а при ударе — LOW. В коде условие срабатывания было записано как if (sensorValue == HIGH), что приводило к постоянной тревоге. Ошибка исправлена заменой условия на if (sensorValue == LOW). В дальнейшем датчик был заменён на MPU6050, так как он обеспечивает более гибкую настройку чувствительности.

Ошибка отправки email "not yet log in"

При попытке отправить уведомление на почту программа выдавала ошибку "not yet log in". Причиной была потеря соединения с SMTP-сервером после перезагрузки ESP32. Решение: в функцию sendEmail() добавлена проверка smtp.isLoggedIn() и автоматическое переподключение к серверу в случае отсутствия авторизации.

Бесконечное срабатывание сирены после тревоги

В первой версии программы после активации тревоги звук не выключался. Отсутствовал таймер, ограничивающий длительность звучания. Ошибка исправлена добавлением переменных alarmActive, alarmStartTime и константы alarmDuration. При срабатывании запоминалось время начала, и в каждом цикле проверялось, не прошло ли 5 секунд. По истечении времени звук отключался.

Ложные срабатывания датчика

Датчик MPU6050 реагировал на малейшие колебания стола, что делало систему непригодной для использования. Причиной был слишком низкий порог чувствительности. Ошибка исправлена подбором оптимального значения константы IMPACT_THRESHOLD методом последовательных приближений. После серии экспериментов значение 1.2g обеспечило баланс между чувствительностью к удару и устойчивостью к помехам.

Ошибка компиляции "MPU6050_light.h: No such file or directory"

При первой попытке компиляции скетча среда Arduino IDE не находила библиотеку для работы с акселерометром. Ошибка исправлена установкой библиотеки MPU6050_light через менеджер библиотек. После установки и перезапуска IDE компиляция прошла успешно.

Данный опыт исправления ошибок показал, что процесс разработки электронного устройства неразрывно связан с диагностикой неисправностей, поиском информации в документации и последовательным тестированием каждого блока схемы перед интеграцией в общую систему.

3.4 Тестирование системы

Тестирование разработанной автомобильной сигнализации проводилось в несколько этапов, каждый из которых был направлен на проверку отдельного компонента и их совместной работы. Тестирование выполнялось в лабораторных условиях на макетной плате.

Тестирование акселерометра MPU6050

Первым шагом была проверка работоспособности датчика. В ESP32 загружен тестовый скетч, выводящий в монитор порта значения ускорения по осям X, Y и Z. В состоянии покоя на столе датчик показывал X=0.00, Y=0.00, Z=1.00, что соответствует силе тяжести. При постукивании по столу рядом с датчиком значения резко изменялись, возвращаясь к исходным. Калибровка датчика функцией calcOffsets() выполнялась при неподвижном датчике в течение 5 секунд. После калибровки значения в покое стабилизировались с отклонением не более 0.03g. Тест показал, что датчик исправен и готов к использованию.

Тестирование кнопки включения охраны

Кнопка, подключенная к пину GPIO16, проверялась с помощью скетча, выводящего в монитор порта состояние пина. В состоянии покоя выводилось HIGH (1), при нажатии — LOW (0). Защита от дребезга контактов значением 50 мс исключала многократные срабатывания. При каждом нажатии динамик издавал короткий сигнал: высокий тон 1500 Гц при включении охраны, низкий 800 Гц при выключении. Интервал между повторными нажатиями составлял не менее 200 мс. Все тесты подтвердили корректную работу кнопки.

Тестирование динамика и транзисторного ключа

Динамик подключался к пину GPIO19 через транзисторный ключ. В тестовом скетче использовалась функция tone() для генерации сигнала 1000 Гц. Длительность сигнала задавалась 2 секундами. Измерения показали, что громкость звука достаточна для имитации автомобильной сирены в лабораторных условиях. При подаче постоянного сигнала digitalWrite(HIGH) динамик не издавал звука и нагревался, что подтвердило необходимость использования переменного сигнала. Транзисторный ключ успешно решал задачу усиления тока.

Тестирование детекции удара

Система переводилась в режим охраны нажатием кнопки. Выполнялась серия ударов по столу с разной силой. В монитор порта выводилось сообщение "💥 УДАР! Сила: X.XX". Динамик включался на 5 секунд, после чего автоматически отключался. При слабых ударах (сила удара менее порога) сообщения не выводились, динамик не включался. Методом последовательных приближений подобрано оптимальное значение IMPACT_THRESHOLD = 1.2, при котором система не реагировала на вибрацию от работы вентилятора компьютера, но срабатывала на удар рукой по столу.

Тестирование отправки email

При срабатывании датчика в монитор порта выводилось сообщение "Отправка email...". После успешной отправки появлялось сообщение "Email отправлен!". На указанный электронный адрес приходило письмо с темой "⚠️ ТРЕВОГА! Удар по автомобилю!" и текстом "Обнаружено ударное воздействие!". Задержка между срабатыванием датчика и получением письма составляла от 5 до 10 секунд, что обусловлено временем установки соединения с SMTP-сервером.

Тестирование полного цикла работы

Выполнено пять последовательных циклов включение-срабатывание-выключение. Действия оператора: нажатие кнопки для включения охраны, ожидание звукового подтверждения, удар по столу, ожидание звука сирены и email-уведомления, нажатие кнопки для выключения охраны. Все пять циклов завершились успешно. Время работы сирены составляло 5 секунд, как предусмотрено программой. Письма доставлялись на почту в каждом цикле.

Проверка устойчивости к ложным срабатываниям

Система в режиме охраны оставлена на 10 минут без внешних воздействий. За это время ложных срабатываний не зафиксировано. При перемещении по комнате и разговоре рядом с датчиком система также не срабатывала. Единственным значимым событием, вызывавшим тревогу, был удар по столу или касание датчика рукой. Это подтвердило корректность выбора порога чувствительности.

Диагностика по монитору порта

На всех этапах тестирования использовался монитор порта Arduino IDE со скоростью 115200 бод. Вывод информации позволял наблюдать за сменой состояний: включение охраны, выключение охраны, сила удара, факт отправки письма, ошибки подключения. При возникновении ошибок в монитор порта выводился соответствующий код или текстовое описание, что упрощало отладку.

Итоги тестирования

Разработанная система успешно прошла все тесты. Акселерометр MPU6050 корректно детектирует удар и позволяет программно настраивать порог срабатывания. Кнопка обеспечивает удобное управление режимом охраны с звуковым подтверждением. Динамик через транзисторный ключ создаёт громкий звук, достаточный для привлечения внимания. Email-уведомления доставляются на почту с задержкой не более 10 секунд. Система не даёт ложных срабатываний на фоновые вибрации и работает стабильно в течение длительного времени. Результаты тестирования подтвердили достижение всех поставленных целей курсовой работы.

3.5 Пояснения кода

Листинг программы включает несколько логических блоков, каждый из которых отвечает за определённую функцию системы.

Подключение библиотек

Первые строки кода подключают необходимые библиотеки. Библиотека Wire обеспечивает взаимодействие по протоколу I2C с акселерометром. Библиотека MPU6050_light содержит функции для инициализации датчика, калибровки и получения данных. Библиотека WiFi управляет подключением к беспроводной сети. Библиотека ESP_Mail_Client реализует отправку электронных писем через SMTP-сервер.

Определение пинов

Блоком констант задаются номера пинов ESP32, к которым подключены внешние устройства. Пин GPIO21 определён как SDA для шины I2C, пин GPIO22 — как SCL. Пин GPIO16 назначен для кнопки включения охраны. Пин GPIO19 — для управления динамиком. Такой подход позволяет при необходимости изменить подключение, отредактировав только строки в начале программы, не меняя весь код.

Переменные состояния

Объявлены переменные, хранящие текущее состояние системы. Логическая переменная systemArmed указывает, включена охрана или выключена. Логическая переменная alarmActive сигнализирует о том, что тревога активна и звук воспроизводится. Переменная alarmStartTime запоминает время начала тревоги в миллисекундах, полученное функцией millis(). Константа alarmDuration задаёт длительность звучания сирены (5 секунд). Для защиты от дребезга кнопки используются переменные lastButtonPress и debounceDelay.

Функция setup()

Функция setup() выполняется один раз при включении или сбросе микроконтроллера. В ней инициализируется последовательный порт для вывода отладочной информации. Настраиваются пины: кнопка переводится в режим INPUT_PULLUP, динамик — в режим OUTPUT. Затем инициализируется акселерометр MPU6050. Если датчик не обнаружен, программа выводит сообщение об ошибке и останавливается. После успешной инициализации выполняется калибровка датчика. Далее программа подключается к Wi-Fi сети и настраивает SMTP-сервер для отправки почты.

Функция loop()

Функция loop() выполняется циклически, реализуя основной алгоритм работы сигнализации. В начале каждого цикла вызывается функция mpu.update() для обновления данных с датчика. Затем проверяется состояние кнопки. Если зафиксировано нажатие и прошло достаточно времени с предыдущего (более debounceDelay), состояние охраны systemArmed инвертируется. При включении охраны динамик издаёт звук 1500 Гц, при выключении — 800 Гц.

Если охрана выключена, программа пропускает блок детекции удара, выключает сирену, если она была активна, и переходит к следующему циклу.

Если охрана включена, программа вычисляет силу удара. Для этого считываются значения ускорения по осям X, Y, Z. Вычисляется модуль вектора ускорения по формуле sqrt(x² + y² + z²). Затем из полученного значения вычитается 1 (сила тяжести в состоянии покоя). Полученная разница считается силой удара.

Если сила удара превышает пороговое значение IMPACT_THRESHOLD и тревога ещё не активна, программа фиксирует событие удара, выводит сообщение в монитор порта, включает звук сирены функцией playAlarm(true) и отправляет email-уведомление.

Функция sendEmail()

Функция отправки письма сначала проверяет, авторизован ли клиент. Если авторизации нет, выполняется повторное подключение к SMTP-серверу. Затем функция MailClient.sendMail отправляет заранее сформированное сообщение. В случае успеха или ошибки выводится соответствующее диагностическое сообщение.

Защита от дребезга

При обработке нажатия кнопки используется временная задержка между срабатываниями. Переменная lastButtonPress хранит время последнего нажатия. Если с момента последнего нажатия прошло меньше 50 миллисекунд, новое нажатие игнорируется. Это исключает многократные срабатывания от одного физического нажатия.

Таймер отключения сирены

При активации тревоги запоминается текущее время в переменной alarmStartTime. В каждом цикле проверяется, не прошло ли с этого момента 5000 миллисекунд. Если время истекло, флаг alarmActive сбрасывается и динамик выключается. Такой подход не блокирует выполнение других действий, в отличие от функции delay().

Отправка email

Сообщение формируется один раз в функции setup(): указывается адрес отправителя, адрес получателя, тема письма и текст. При срабатывании датчика вызывается функция MailClient.sendMail, которая отправляет заранее подготовленное сообщение. Это ускоряет реакцию на тревогу, так как не требуется каждый раз заново создавать письмо.

Диагностика через монитор порта

В ключевых точках программы выводятся сообщения в последовательный порт. При запуске выводятся результаты инициализации датчика и подключения к Wi-Fi. При нажатии кнопки выводится состояние охраны. При ударе выводится сообщение с числовым значением силы удара. При отправке письма выводится результат операции. Это позволяет наблюдать за работой системы в реальном времени и быстро находить неисправности.

Калибровка датчика

Перед началом основного цикла вызывается функция mpu.calcOffsets(true, true), которая компенсирует постоянные смещения акселерометра и гироскопа. Калибровка длится несколько секунд, в течение которых датчик должен оставаться неподвижным. После калибровки отклонение значений в покое не превышает 0.03 единиц.

Порог чувствительности

Константа IMPACT_THRESHOLD задаёт минимальную силу удара, при которой система реагирует. Значение 1.2 означает, что удар считается зафиксированным, когда отклонение ускорения от 1g превышает 0.2g. Изменяя эту константу, можно регулировать чувствительность системы без изменения схемы подключения.

Данные пояснения отражают логику работы всех блоков программы и демонстрируют, как программная реализация обеспечивает выполнение требований к автомобильной сигнализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана и создана модель автомобильной сигнализации на базе микроконтроллера ESP32 и акселерометра MPU6050. Все поставленные задачи решены в полном объёме.

Изучен принцип работы акселерометра MPU6050. Установлено, что данный датчик позволяет измерять ускорение по трём осям и программно вычислять силу удара как отклонение результирующего вектора от силы тяжести. В отличие от простых вибрационных датчиков, MPU6050 обеспечивает гибкую настройку чувствительности без внесения изменений в аппаратную часть.

Разработан алгоритм работы сигнализации с возможностью включения и выключения охраны пользователем. Алгоритм включает непрерывный опрос кнопки, мониторинг датчика в активном режиме, сравнение силы удара с пороговым значением, активацию звукового оповещения и отправку email-уведомления. Предусмотрена защита от дребезга контактов и автоматическое отключение сирены через заданный интервал времени.

Реализована программа для микроконтроллера ESP32 на языке C++ в среде Arduino IDE. Программа обеспечивает инициализацию всех компонентов, калибровку датчика, обработку нажатий кнопки, детекцию удара, управление динамиком и отправку электронных писем. Код снабжён комментариями и структурирован на логические блоки.

Интегрирована функция отправки электронных уведомлений через SMTP-сервер Gmail. Для этого использован встроенный Wi-Fi модуль ESP32 и библиотека ESP_Mail_Client. Письма доставляются на указанный адрес с задержкой от 5 до 10 секунд после срабатывания датчика. Реализовано автоматическое переподключение к SMTP-серверу в случае потери соединения.

Проведено тестирование разработанной системы в лабораторных условиях. Испытания подтвердили корректную работу всех компонентов и алгоритмов. Система стабильно детектирует удар силой выше заданного порога, включает звуковую сирену на 5 секунд и отправляет email-уведомление. Ложные срабатывания на фоновые вибрации отсутствуют. Кнопка обеспечивает удобное переключение режимов с звуковым подтверждением.

В процессе работы возникли и были успешно преодолены следующие трудности. Освоена процедура прошивки платы Arduino Nano ESP32 с ручным входом в режим загрузчика двойным нажатием кнопки RESET. Решена проблема нестабильной работы I2C-шины добавлением подтягивающих резисторов 4.7 кОм и снижением тактовой частоты до 100 кГц. Достигнута достаточная громкость динамика путём использования транзисторного ключа. Подобран оптимальный порог чувствительности IMPACT_THRESHOLD = 1.2 экспериментальным путём.

Разработанная система обладает рядом достоинств. Низкая стоимость компонентов делает проект доступным для самостоятельного повторения. Программная настройка чувствительности позволяет адаптировать систему под различные условия эксплуатации без пайки и замены деталей. Наличие Wi-Fi модуля обеспечивает удалённое оповещение без дополнительных GSM-устройств. Открытая архитектура позволяет в дальнейшем расширить функционал, добавив датчики открытия дверей, датчик движения в салоне или GPS-модуль для отслеживания местоположения автомобиля.

Таким образом, цель курсовой работы достигнута, задачи решены, разработанный прототип автомобильной сигнализации полностью работоспособен и пригоден для дальнейшего совершенствования. Полученные результаты могут быть использованы автовладельцами для самостоятельной доработки штатных охранных систем или в качестве основы для более серьёзных исследований в области автомобильной безопасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: •	https://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno?ysclid=m9ulwd9pfb316553156 (дата обращения: 1.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://wiki.amperka.ru/products:arduino  (дата обращения: 2.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL:  uno?ysclid=m9ulwx8fiq128097043  (дата обращения: 3.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://portal-pk.ru/rss/  (дата обращения: 4.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: 	https://shtampik.com/photo/arduino-shields-podklyuchenie/  (дата обращения: 5.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: 	https://infocream.ru/arduino/uno/shield.html  (дата обращения: 6.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: 	https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3  (дата обращения: 7.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno?ysclid=m9umq6iq2b288093781 (дата обращения: 1.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://voltiq.ru/wiki/arduino-uno-review/ (дата обращения: 2.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://life-styling.ru/shema-l293d-motor-shield-94-foto (дата обращения: 3.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://ru.pinterest.com/pin/arduino-uno-cnc-shield-v3-a4988--744782857131365276/ (дата обращения: 4.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://nikulya.ru/motor/input/ (дата обращения: 5.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://www.shtampik.com/photo/arduino-robot-sxema/ (дата обращения: 6.04.2026

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://raspinovki.org/analogues/l293-analog (дата обращения: 7.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://sib-bastion.ru/novoe/drajver-dvigatelya-l298n.html (дата обращения: 8.04.2026).

- Петин, В. А. Arduino. От азов до создания роботов [Текст] / Петин, В. А. — 1-е изд.. — Москва: БХВ-Петербург, 2023. — 400 c.

- Гололобов, В. Н. Arduino и Raspberry Pi в проектах IoT [Текст] /  Гололобов, В. Н. — 2-е изд.. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2024 — 320 c.

- Белов, А. В. Программирование Arduino: современные практики [Текст] / Белов, А. В. — 1-е изд.. — Москва: ДМК Пресс,  2023. — 280 c.

- Соммер, У. Arduino и датчики: проекты для умного дома [Текст] / Соммер, У. — 1-е изд.. — Москва: Эксмо, 2024. — 256  c.

- Монк, С. Arduino: продвинутое программирование [Текст] / Монк, С. — 3-е изд.. — Москва: Вильямс, 2023. — 304  c.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

#include <Wire.h>

#include <MPU6050_light.h>

#include <WiFi.h>

#include <ESP_Mail_Client.h>

const char* ssid = "ВАШ_SSID";

const char* password = "ВАШ_ПАРОЛЬ";

#define SMTP_HOST "smtp.gmail.com"

#define SMTP_PORT 587

#define AUTHOR_EMAIL "ВАШ_EMAIL@gmail.com"

#define AUTHOR_PASSWORD "ПАРОЛЬ_ПРИЛОЖЕНИЯ"

#define RECIPIENT_EMAIL "EMAIL_ПОЛУЧАТЕЛЯ@example.com"

const int buttonPin = 16;

const int speakerPin = 19;

const float IMPACT_THRESHOLD = 1.2;

MPU6050 mpu(Wire);

SMTPSession smtp;

Session_Config smtpConfig;

SMTP_Message message;

bool systemArmed = false;

bool alarmActive = false;

unsigned long alarmStartTime = 0;

const unsigned long alarmDuration = 5000;

unsigned long lastButtonPress = 0;

const unsigned long debounceDelay = 50;

bool wifiConnected = false;

void connectWiFi() {

Serial.print("Wi-Fi");

WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

wifiConnected = true;

Serial.println("\nWi-Fi OK");

} else {

wifiConnected = false;

Serial.println("\nWi-Fi error");

}

}

void sendEmail() {

Serial.println("Отправка email...");

if (!smtp.isLoggedIn()) {

Serial.println("SMTP не авторизован, пробуем переподключиться...");

if (!smtp.connect(&smtpConfig)) {

Serial.println("Ошибка переподключения к SMTP-серверу");

return;

}

Serial.println("Переподключение успешно");

}

if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message)) {

Serial.println("Ошибка отправки: " + smtp.errorReason());

} else {

Serial.println("Email отправлен!");

}

}

void playAlarm(bool active) {

if (active) {

tone(speakerPin, 1000);

} else {

noTone(speakerPin);

}

}

void smtpCallback(SMTP_Status status) {

Serial.println(status.info());

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(speakerPin, OUTPUT);

Wire.begin();

Wire.setClock(100000);

delay(250);

Serial.println("Поиск MPU6050...");

byte status = mpu.begin();

if (status != 0) {

Serial.print("Ошибка MPU6050! status = ");

Serial.println(status);

while (1);

}

Serial.println("MPU6050 найден!");

mpu.calcOffsets(true, true);

Serial.println("Калибровка завершена.");

connectWiFi();

if (wifiConnected) {

smtp.debug(1);

smtp.callback(smtpCallback);

smtpConfig.server.host_name = SMTP_HOST;

smtpConfig.server.port = SMTP_PORT;

smtpConfig.login.email = AUTHOR_EMAIL;

smtpConfig.login.password = AUTHOR_PASSWORD;

smtpConfig.time.ntp_server = "pool.ntp.org,time.nist.gov";

smtpConfig.time.gmt_offset = 3;

message.sender.name = "ESP32 Alarm";

message.sender.email = AUTHOR_EMAIL;

message.subject = "ТРЕВОГА! Удар по автомобилю!";

message.addRecipient("Owner", RECIPIENT_EMAIL);

message.text.content = "Обнаружено ударное воздействие!";

if (!smtp.connect(&smtpConfig)) {

Serial.println("SMTP connect error");

}

}

Serial.println("Система готова. Нажмите кнопку для включения охраны.");

}

void loop() {

mpu.update();

if (digitalRead(buttonPin) == LOW && (millis() - lastButtonPress > debounceDelay)) {

lastButtonPress = millis();

systemArmed = !systemArmed;

if (systemArmed) {

Serial.println("ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА");

tone(speakerPin, 1500, 200);

} else {

Serial.println("ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА");

noTone(speakerPin);

alarmActive = false;

tone(speakerPin, 800, 200);

}

delay(200);

}

if (!systemArmed) {

if (alarmActive) noTone(speakerPin);

delay(50);

return;

}

float ax = mpu.getAccX();

float ay = mpu.getAccY();

float az = mpu.getAccZ();

float magnitude = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);

float impactForce = abs(magnitude - 1.0);

if (impactForce > IMPACT_THRESHOLD && !alarmActive) {

Serial.print("УДАР! Сила: ");

Serial.println(impactForce);

alarmActive = true;

alarmStartTime = millis();

playAlarm(true);

if (wifiConnected) sendEmail();

}

if (alarmActive && (millis() - alarmStartTime >= alarmDuration)) {

alarmActive = false;

playAlarm(false);

Serial.println("Сирена отключена");

}

delay(20);

}