Министерство профессионального образования 
и занятости населения Приморского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Механическое отделение

Специальность 09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

Работа допущена к защите:

Зав Отделением _______

«____» _____________ 20__ г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

По Пм02 МДК02.02 Разработка прикладных приложения

система ограничения скорости автомобиля на основе микроконтроллера

| Выполнил студент группы 1731 | Руководитель преподаватель |
| --- | --- |
| ______________ Федоренко О.Р. | ______________ Вишневская Я.П. |
| Оценка, полученная на защите КР, | _______________________________ |

Владивосток 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Теоретическая часть	4

1.1 Актуальность темы	4

1.2 Для чего нужна система ограничения скорости автомобиля на основе микроконтроллера	5

1.3 Алгоритм работы системы	6

2 Архитектура, настройка и работа ограничения скорости	10

2.1 Архитектура	10

2.2 Прошивания схемы через Arduino UNO	14

2.3 Описание используемых компонентов	16

2.4 Расчет стоимости проекта	21

3 Практическая часть	22

3.1 Сборка и подключение компонентов системы ограничения скорости	22

3.2 Передача данных в системе	24

3.3 Исправление ошибок	27

3.4 Тестирование системы	30

3.5 Пояснениями кода	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	39

ПРИЛОЖЕНИЕ А	41

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	46

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире автомобильный транспорт играет ключевую роль в жизни общества, однако с ростом количества транспортных средств остро встаёт проблема безопасности дорожного движения. Превышение скорости является одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий, поэтому создание систем, помогающих водителю контролировать скоростной режим, становится актуальной задачей. Электронные ограничители скорости активно внедряются в автомобили, позволяя повысить безопасность и снизить нагрузку на водителя.

Целью данной курсовой работы является разработка и создание модели системы ограничения скорости автомобиля на базе микроконтроллера Arduino Uno. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить принципы работы инкрементального энкодера как датчика скорости;

- разработать алгоритм ограничения скорости с возможностью установки предела пользователем;

- реализовать программу для микроконтроллера, обеспечивающую измерение скорости, сравнение с заданным лимитом и индикацию превышения;

- создать визуальный интерфейс на языке Python для отображения текущей скорости, установленного лимита и имитации работы тахометра;

- провести тестирование разработанной системы и проанализировать её функционирование.

В работе используется доступная элементная база (Arduino Uno, энкодер, кнопка, светодиод, макетная плата), что позволяет наглядно продемонстрировать работу алгоритма ограничения скорости. Дополнительное Python-приложение обеспечивает удобную визуализацию и имитирует приборную панель автомобиля.

1 Теоретическая часть

1.1 Актуальность темы

Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более миллиона человек, причём превышение установленной скорости является одним из ключевых факторов аварийности. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, увеличение средней скорости движения на 1% приводит к росту числа ДТП с летальным исходом на 4–5%. В связи с этим во многих странах ужесточаются требования к оснащению автомобилей системами активной безопасности, включая ограничители скорости.

Современные автомобили всё чаще оснащаются интеллектуальными системами помощи водителю, одной из которых является электронный ограничитель скорости (Speed Limiter). Такое устройство позволяет водителю заранее задать максимально допустимую скорость, после достижения которой система автоматически снижает подачу топлива, не давая автомобилю разгоняться выше установленного порога. Это особенно полезно при движении в зонах с ограничениями (школы, жилые кварталы, участки с камерами фиксации) и способствует снижению аварийности.

Разработка подобных систем на базе доступных микроконтроллерных платформ, таких как Arduino, представляет значительный интерес для инженерного образования. Arduino Uno обладает достаточной производительностью для решения задач сбора данных с датчиков, обработки сигналов и управления исполнительными устройствами. Использование инкрементального энкодера в качестве измерителя скорости позволяет получить высокую точность измерений и отработать принципы работы с прерываниями.

Кроме того, визуализация данных с помощью языка Python даёт возможность создать интуитивно понятный интерфейс, имитирующий приборную панель автомобиля. Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать работу системы ограничения скорости и может служить основой для дальнейшего развития проектов в области автомобильной электроники.

Таким образом, тема курсовой работы является актуальной с точки зрения повышения безопасности дорожного движения, а также позволяет применить на практике знания в области микроконтроллерной техники, датчиков, программирования и визуализации данных.

1.2 Для чего нужна система ограничения скорости автомобиля на основе микроконтроллера

Система ограничения скорости на базе микроконтроллера предназначена для автоматического контроля и поддержания установленного водителем максимального порога скорости. Основная цель – повышение безопасности дорожного движения за счёт предотвращения непреднамеренного превышения допустимого скоростного режима. Такое устройство особенно полезно в следующих ситуациях:

- движение в зонах с постоянными ограничениями скорости (населённые пункты, участки у школ, ремонтные зоны);

- поездки на автомобиле с неопытным водителем, который может случайно превысить разумный предел;

- поддержание экономичного стиля вождения (снижение расхода топлива и износа деталей);

- обучение и демонстрация принципов автоматического управления в образовательных проектах.

Использование микроконтроллера, в этой работе я использую Arduino Uno, позволяет гибко настраивать алгоритм работы, обрабатывать сигналы от датчика скорости (энкодера) и управлять индикацией или исполнительным механизмом. В отличие от механических ограничителей, микроконтроллерная система может быть легко адаптирована под разные условия, а также дополнена интерфейсами для визуализации (например, передача данных на компьютер). Это делает её идеальным учебным прототипом, который демонстрирует связь между измерением физической величины, логическим управлением и обратной связью с пользователем.

1.3 Алгоритм работы системы

Рис.1 Блок-схема

Разработанная система ограничения скорости автомобиля построена по принципу замкнутого контура управления, включающего измеритель скорости, блок задания предела, регулятор и индикацию. Алгоритм реализован на микроконтроллере Arduino Uno и дополнен визуализацией на персональном компьютере с использованием языка Python. Общая логика работы представлена на блок-схеме (рис. 1) и описывается следующими этапами.

1. Инициализация системы

При включении питания микроконтроллер настраивает порты ввода-вывода: пины для подключения энкодера (с прерываниями), кнопки «газа», светодиода индикации. Устанавливаются начальные значения: предел скорости (speedLimit = 60 км/ч), текущая скорость (currentSpeed = 0). Запускается последовательный интерфейс для обмена данными с компьютером.

2. Измерение текущей скорости

Для определения скорости вращения используется инкрементальный энкодер, подключённый к валу (в учебном проекте – ручное вращение энкодера). Сигналы с каналов CLK и DT обрабатываются в прерываниях, что позволяет точно фиксировать каждый импульс. В зависимости от последовательности изменения состояний определяется направление вращения и увеличивается счётчик импульсов.

Каждые 500 мс (интервал измерения) микроконтроллер вычисляет количество импульсов, полученных за этот интервал, и пересчитывает их в скорость в км/ч. Пересчёт выполняется по формуле:

V=N×60T×K×S,

где N – число импульсов за интервал, T – длительность интервала (сек), K – количество импульсов энкодера на один оборот, S – масштабный коэффициент для перевода оборотов в км/ч (в учебном проекте принят условно, для имитации движения). Полученное значение сохраняется как текущая скорость.

3. Задание предела скорости

Пользователь изменяет предел скорости поворотом вала энкодера. При вращении без нажатия кнопки программа определяет направление и на один шаг увеличивает или уменьшает переменную speedLimit. Диапазон ограничен от 0 до 200 км/ч. Каждое изменение выводится в последовательный порт и отображается на экране компьютера.

Кнопка энкодера (SW) служит для быстрого сброса предела к значению по умолчанию (60 км/ч). Это обеспечивает удобство при повторных тестированиях.

4. Управление скоростью (имитация работы педали газа)

Нажатие на отдельную кнопку «газ» моделирует воздействие водителя на педаль акселератора. Пока кнопка удерживается, желаемая скорость увеличивается с темпом +5 км/ч в секунду. При отпускании кнопки скорость снижается с темпом -10 км/ч в секунду. Такое плавное изменение имитирует инерционность автомобиля и предотвращает скачкообразные изменения.

Однако в алгоритм заложена ключевая функция ограничителя: текущая скорость не может превысить установленный лимит. Если во время нажатия на газ скорость достигает значения speedLimit, дальнейший рост блокируется, даже если кнопка остаётся нажатой. При изменении лимита в меньшую сторону, если текущая скорость оказывается выше нового предела, она мгновенно принудительно снижается до значения лимита. Это отражает реальное поведение автомобильного ограничителя скорости.

5. Индикация превышения

Встроенный светодиод на плате Arduino (пин 13) зажигается, когда текущая скорость достигает или превышает установленный предел. Это служит наглядным сигналом для пользователя о срабатывании ограничителя.

6. Передача данных на компьютер

Каждые 200 мс микроконтроллер отправляет через последовательный интерфейс строку в формате:

SPEED:45.2 LIMIT:60

где 45.2 – текущая скорость в км/ч, 60 – установленный лимит. Данные используются Python-приложением для визуализации.

7. Визуализация в Python-приложении

На компьютере запущена программа, которая:

подключается к последовательному порту;

в отдельном потоке непрерывно читает данные, парсит их и обновляет глобальные переменные current_speed и speed_limit;

в основном потоке каждые 50 мс перерисовывает графический интерфейс, содержащий три круглых прибора: слева – индикатор лимита с крупной цифрой и декоративными делениями; по центру – спидометр со шкалой 0–200 км/ч, красной зоной от 100 км/ч и красной стрелкой; справа – тахометр, отображающий имитацию оборотов двигателя, линейно связанных со скоростью.

Такая архитектура обеспечивает разделение функций: микроконтроллер отвечает за «физическое» измерение и логику ограничения, а компьютер – за удобную визуализацию, что характерно для многих современных автомобильных систем, где обработка данных распределена между электронными блоками и информационно-развлекательным комплексом.

8. Цикл работы

Все описанные этапы выполняются циклически: измерение скорости, обработка органов управления, регулирование, передача данных, отображение. Благодаря использованию прерываний для энкодера и асинхронной передаче данных по Serial, система сохраняет высокую отзывчивость и не теряет импульсы даже при быстром вращении.

Таким образом, алгоритм реализует полноценную замкнутую систему автоматического ограничения скорости, наглядно демонстрирующую принципы работы подобных устройств в автомобилестроении.

Все описанные этапы выполняются циклически, причём измерение скорости происходит каждые 500 мс, отправка данных на компьютер — каждые 200 мс, а обработка кнопок и энкодера — непрерывно в каждом проходе цикла. Благодаря использованию аппаратных прерываний для энкодера система не теряет импульсы даже при быстром вращении, а асинхронная передача данных по Serial не блокирует выполнение других задач. Таким образом, алгоритм реализует полноценную замкнутую систему автоматического ограничения скорости, наглядно демонстрирующую принципы работы подобных устройств в автомобилестроении.

2 Архитектура, настройка и работа ограничения скорости

2.1 Архитектура

Архитектура разработанной системы ограничения скорости автомобиля построена по модульному принципу и включает аппаратную часть на базе микроконтроллера Arduino Uno, программное обеспечение для микроконтроллера, канал связи с персональным компьютером и приложение визуализации на языке Python. Такое разделение позволяет гибко настраивать каждый компонент и обеспечивает наглядное представление работы системы. Общая архитектура представлена на рисунке 1.

2.1.1 Аппаратная архитектура

Аппаратная часть состоит из следующих элементов:

Микроконтроллер Arduino Uno – центральное управляющее устройство, выполняющее опрос датчиков, реализацию алгоритма ограничения скорости и управление индикацией. Arduino Uno построена на базе микроконтроллера ATmega328P с тактовой частотой 16 МГц, имеет 14 цифровых и 6 аналоговых выводов, поддерживает прерывания и ШИМ-сигналы.

Инкрементальный энкодер – служит для измерения скорости вращения. В проекте используется энкодер с выводами CLK, DT, SW, VCC, GND. Он подключается к цифровым пинам 2 (CLK) и 3 (DT), которые поддерживают прерывания. Внутренняя кнопка энкодера (SW) подключена к пину 4. Энкодер обеспечивает точное измерение положения и направления вращения, что необходимо для вычисления скорости.

Кнопка «газ» – имитирует педаль акселератора. Подключена к цифровому пину 5 с внутренней подтяжкой к питанию. При нажатии формируется сигнал низкого уровня, который обрабатывается программой.

Светодиод – индикатор превышения скорости. Подключён к пину 13 (встроенный светодиод Arduino Uno), загорается, когда текущая скорость достигает установленного предела.

Макетная плата и соединительные провода – обеспечивают электрическое соединение компонентов.

Все цифровые входы используют внутренние подтягивающие резисторы, что исключает необходимость во внешних резисторах. Питание энкодера осуществляется от выхода 5V Arduino.

2.1.2 Программная архитектура

Программное обеспечение разделено на две части: прошивка для микроконтроллера и приложение для ПК.

2.1.2.1 Программа для Arduino (прошивка)

Прошивка реализует следующие функциональные модули:

Модуль инициализации – настройка портов ввода-вывода, установка начальных параметров (предел скорости = 60 км/ч, текущая скорость = 0), запуск последовательного интерфейса (9600 бод).

Модуль обработки энкодера – использует аппаратные прерывания на пинах 2 и 3 для отслеживания каждого изменения сигналов CLK и DT. В прерывании определяется направление вращения и увеличивается счётчик импульсов. Это позволяет сохранять точность даже при быстром вращении.

Модуль измерения скорости – по таймеру (каждые 500 мс) вычисляет количество импульсов, полученных за интервал, и пересчитывает их в скорость (км/ч). Формула пересчёта учитывает количество импульсов на один оборот энкодера и масштабный коэффициент.

Модуль управления пределом скорости – обрабатывает поворот энкодера (изменение переменной speedLimit) и нажатие кнопки энкодера (сброс предела к 60 км/ч). Реализован с антидребезгом.

Модуль обработки газа – считывает состояние кнопки «газ» и плавно изменяет желаемую скорость с заданным темпом (разгон 5 км/ч/с, торможение 10 км/ч/с). При этом применяется логика ограничения: текущая скорость не может превысить speedLimit.

Модуль индикации – управляет светодиодом на пине 13, включая его при currentSpeed >= speedLimit.

Модуль связи с ПК – каждые 200 мс отправляет через последовательный порт строку в формате SPEED:XX.X LIMIT:YY, где XX.X – текущая скорость, YY – установленный лимит.

Все модули работают в едином цикле loop(), а прерывания обеспечивают асинхронную обработку энкодера.

2.1.2.2 Приложение визуализации на Python

Приложение написано с использованием библиотек tkinter (графический интерфейс), serial (связь с Arduino), threading (многопоточность). Поток чтения Serial – непрерывно считывает данные из порта, парсит строки и обновляет глобальные переменные current_speed и speed_limit. Это позволяет не блокировать графический интерфейс, который построен на tkinter.Canvas. В окне размещены три круглых прибора:

- левый – отображает установленный лимит скорости крупной цифрой и декоративные деления.

- центральный – спидометр со шкалой 0–200 км/ч, красной зоной от 100 км/ч, красной стрелкой.

- правый – тахометр со шкалой 0–8000 об/мин, красной стрелкой; показания линейно связаны со скоростью (имитация).

Модуль перерисовки – вызывается каждые 50 мс, считывает текущие значения и обновляет изображение приборов.

2.1.3 Взаимодействие компонентов

Взаимодействие между компонентами системы описывается следующим образом:

Пользователь воздействует на энкодер (вращение, нажатие кнопки) и кнопку «газ».

Arduino фиксирует изменения через прерывания или цифровые входы, вычисляет текущую скорость, реализует алгоритм ограничения, управляет светодиодом и отправляет данные по USB.

Персональный компьютер принимает данные через виртуальный COM-порт, Python-приложение отображает их в виде графических приборов.

Такая архитектура обеспечивает чёткое разделение функций: микроконтроллер отвечает за низкоуровневый сбор данных и локальную индикацию, а ПК предоставляет расширенный пользовательский интерфейс.

2.1.4 Схема архитектуры

На рисунке 1 приведена блок-схема архитектуры системы, показывающая основные блоки и информационные потоки:

2.1.5 Протокол обмена данными

Для передачи данных от Arduino к ПК используется текстовый протокол, основанный на строках ASCII. Формат сообщения:

SPEED:<value> LIMIT:<value>\n

где <value> – числовое значение (скорость с одним десятичным знаком, лимит целый). Такая простота обеспечивает лёгкую парсинг на стороне Python и наглядность при отладке через монитор порта.

2.1.6 Масштабируемость и модифицируемость

Архитектура спроектирована с учётом возможности дальнейшего развития. Вместо кнопки «газ» может быть подключена реальная педаль с потенциометром, а вместо энкодера – датчик Холла или оптический датчик для измерения скорости реального двигателя. Python-приложение легко адаптируется для отображения дополнительных параметров (температура, расход топлива). Таким образом, предложенная архитектура является гибкой основой для создания полноценной автомобильной системы ограничения скорости.

2.2 Прошивания схемы через Arduino UNO

Для функционирования разработанной системы ограничения скорости необходимо загрузить управляющую программу (скетч) в микроконтроллер Arduino Uno. Процесс прошивки выполняется с помощью официальной интегрированной среды разработки Arduino IDE, которая доступна для операционных систем Windows, macOS и Linux. Ниже приведена последовательность действий.

Cкачал Arduino IDE с официального сайта и установил её, следуя инструкциям установщика. Когда подключил плату Arduino Uno к компьютеру через USB-кабель, драйверы установились автоматически – потребовалось только подтвердить установку в Windows. После этого я зашёл в диспетчер устройств и убедился, что плата определилась как «Arduino Uno» в разделе портов.

Затем открыл Arduino IDE, создал новый скетч через меню File → New и скопировал в него полный код программы, разработанный для курсовой работы. Внимательно проверил, что код содержит все необходимые определения пинов, настройки прерываний и основную логику ограничения скорости. После этого сохранил скетч в отдельную папку. В меню Tools → Board выбрал Arduino Uno, а в Tools → Port – нужный COM-порт (у меня это был COM3). Нажал кнопку Verify – компиляция прошла успешно, о чём сообщило зелёное «Done compiling». Затем нажал Upload, и прошивка загрузилась на плату – в этот момент мигали светодиоды RX и TX.

Для проверки работоспособности открыл Serial Monitor на скорости 9600 бод. Когда начал вращать энкодер, в мониторе порта сразу стали отображаться изменения установленного предела скорости. При нажатии кнопки «газ» текущая скорость плавно увеличивалась, а при отпускании – уменьшалась. При достижении установленного лимита загорался встроенный светодиод на плате (пин 13). Нажатие кнопки энкодера сбрасывало лимит к 60 км/ч. Все функции работали именно так, как было задумано алгоритмом.

В процессе столкнулся с несколькими типичными проблемами. При ошибках компиляции проверял синтаксис кода и правильность названий пинов и функций. Если плата не определялась, я пробовал другой USB-кабель или перезагружал компьютер. При ошибке загрузки закрывал другие программы, использующие COM-порт, и нажимал кнопку сброса на плате прямо перед началом загрузки. Когда не было данных в Serial Monitor, убедился, что в коде установлена правильная скорость Serial.begin(9600) и в мониторе порта выбрана та же скорость.

Мой опыт показал, что прошивка Arduino Uno не требует специальных программаторов – достаточно USB-кабеля и среды Arduino IDE. После загрузки программа сохранилась в энергонезависимой памяти микроконтроллера и запускается автоматически при каждом включении питания. Весь процесс занял совсем немного времени и не вызвал серьёзных трудностей.

Было особенно интересно наблюдать, как программа, написанная мной, оживает и начинает управлять железом. Когда впервые увидел, что светодиод загорается ровно в тот момент, когда скорость достигает установленного предела, понял, что всё сделано правильно. Этот проект дал мне ценный опыт работы с микроконтроллерами, датчиками и последовательным интерфейсом. Теперь понимаю, как устроены системы активной безопасности в автомобилях, и уверен, что полученные знания пригодятся мне в дальнейшей профессиональной деятельности.

2.3 Описание используемых компонентов

1. Arduino Uno

Рисунок 1 — Микроконтроллер платы Arduino UNO R3

Arduino Uno R3 (CH340G) (Рисунок 1) – это версия популярной платы Arduino Uno, в которой вместо оригинального чипа ATmega16U2 используется микросхема CH340G для преобразования USB-UART. Это делает плату дешевле, сохраняя совместимость с большинством скетчей и шилдов Arduino.

Описание: микроконтроллер ATmega328P (8-битный, AVR), тактовая частота 16 МГц, рабочее напряжение 5 В, входное напряжение 7–12 В (через разъем DC), 14 цифровых пинов (6 с ШИМ), 6 аналоговых входов (A0–A5, 10 бит), память: Flash 32 КБ (0.5 КБ занято загрузчиком), SRAM 2 КБ, EEPROM 1 КБ. Интерфейсы: UART (через CH340G), SPI (через ICSP), I²C (A4-SDA, A5-SCL). USB-интерфейс CH340G требует установки драйверов на Windows. Потребляемый ток около 50 мА без подключенных модулей. Отличия от оригинального Arduino Uno R3: CH340G вместо ATmega16U2 (нужны драйверы), более низкая цена, полная программная совместимость. В Arduino IDE выбирается плата "Arduino Uno". Загрузка скетчей происходит через USB. Плюсы: дешевле оригинала, совместимость с Arduino-шилдами. Минусы: требует драйвер CH340G, может быть менее стабилен при высоких нагрузках. Вывод: Arduino Uno R3 (CH340G) – бюджетный вариант с сохранением ключевых функций оригинальной платы.

2. Инкрементальный энкодер с кнопкой

Рисунок 2. Инкрементальный энкодер с кнопкой

Энкодер – это электромеханическое устройство, преобразующее угол поворота вала в электрические импульсы. Используемый в проекте энкодер является инкрементальным и дополнительно оснащён встроенной тактовой кнопкой. Он имеет 5 выводов: CLK, DT, SW, VCC, GND. При вращении вала на выводах CLK и DT генерируются прямоугольные импульсы, сдвинутые по фазе на 90°. Направление вращения определяется последовательностью изменения уровней на этих выводах. Каждый полный цикл (4 изменения) соответствует одному такту энкодера, а количество импульсов за оборот зависит от модели (в проекте используется условное значение 20 импульсов на оборот). Встроенная кнопка (SW) замыкается при нажатии на вал энкодера. Измерение скорости: Импульсы с выводов CLK и DT используются для подсчёта количества оборотов за интервал времени, что позволяет вычислить текущую скорость вращения (в км/ч после масштабирования).

3. Кнопка «газ» (тактовая кнопка)

Рисунок 3. тактовая кнопка

Тактовая кнопка представляет собой миниатюрный переключатель с самовозвратом. При нажатии её контакты замыкаются, пропуская сигнал, а после отпускания под действием встроенной пружины возвращаются в исходное разомкнутое состояние. Это простейший, но надёжный элемент, способный коммутировать напряжение до 12 В при токе не более 50 мА.

В разработанной системе кнопка выполняет роль педали акселератора. Пока водитель (пользователь) удерживает её нажатой, программа плавно разгоняет автомобиль, увеличивая текущую скорость. Как только кнопка отпущена – начинается торможение. Такая имитация позволяет наглядно продемонстрировать реакцию ограничителя скорости на действия водителя в реальном времени.

4. Светодиод (LED)

Рисунок 4. Светодиод

Светодиод – полупроводниковый источник света, излучающий при протекании тока. В проекте используется встроенный светодиод на плате Arduino Uno, подключённый к выводу 13. Светодиод выполняет функцию визуальной индикации превышения скорости. Он загорается, когда текущая скорость достигает или превышает установленный лимит, сигнализируя о срабатывании ограничителя.

5. Макетная плата (breadboard)

Рисунок 5. Макетная плата

Макетная плата (беспаечная) предназначена для быстрого прототипирования электронных схем. Она имеет ряды отверстий, соединённых металлическими пластинами, что позволяет подключать компоненты без пайки. На макетной плате размещаются энкодер, кнопка, провода и другие элементы, обеспечивая надёжные электрические соединения с Arduino Uno. Это упрощает сборку и позволяет легко вносить изменения в схему.

6. Соединительные провода

Рисунок 6. Соединительные провода

Для соединения компонентов используются гибкие провода типа «папа–папа» или «папа–мама» с наконечниками, подходящими для макетной платы и разъёмов Arduino. Обеспечивают электрические соединения между энкодером, кнопкой, светодиодом и платой Arduino в соответствии со схемой подключения.

2.4 Расчет стоимости проекта

В таблице 1 приведена полная смета расходов на создание системы ограничения скорости. Она включает стоимость всех необходимых компонентов.

Таблица 1 — Смета

| Элементы | Стоимость |
| --- | --- |
| Arduino UNO R3 | 410 р |
| Энкодер KY-040 | 100 рублей |
| Набор с макетной платой | 540 рублей |
| Общая-1050р |

3 Практическая часть

3.1 Сборка и подключение компонентов системы ограничения скорости

1. Подготовка оборудования

Перед началом сборки необходимо подготовить все элементы системы: плату Arduino Uno, инкрементальный энкодер с кнопкой (выводы CLK, DT, SW, VCC, GND), тактовую кнопку для имитации педали газа, макетную плату (breadboard) и набор соединительных проводов типа «папа–папа». Все компоненты должны быть исправны; особое внимание уделяется энкодеру, так как от его работы зависит точность измерения скорости.

2. Установка компонентов на макетную плату

Макетная плата позволяет выполнить временный монтаж без пайки. Первым на плату устанавливается энкодер. Его необходимо разместить так, чтобы выводы попадали в разные ряды отверстий, обеспечивая удобство подключения проводов. Рядом с энкодером, на достаточном расстоянии, устанавливается тактовая кнопка, которая будет выполнять функцию педали акселератора. Все компоненты должны быть плотно зафиксированы, чтобы исключить самопроизвольное выпадение.

3. Подключение питания и общих проводов

От Arduino к макетной плате протягиваются две шины: питание +5 В и общий провод GND. Для этого используются провода, соединяющие соответствующие контакты на плате Arduino с длинными рядами макетной платы, которые традиционно обозначены красной и синей полосами. Вывод VCC энкодера подключается к шине +5 В, а вывод GND энкодера – к шине GND. Аналогично, один из выводов тактовой кнопки соединяется с шиной GND. Такое объединение обеспечивает корректную работу всех цифровых входов с использованием внутренних подтягивающих резисторов микроконтроллера.

4. Подключение сигнальных линий энкодера

Энкодер имеет три сигнальных вывода: CLK (канал A), DT (канал B) и SW (кнопка). Вывод CLK подключается к цифровому пину 2 платы Arduino, вывод DT – к цифровому пину 3. Эти пины выбраны потому, что поддерживают аппаратные прерывания, что необходимо для точного подсчёта импульсов даже при быстром вращении. Вывод SW (кнопка энкодера) подключается к цифровому пину 4. Для всех трёх сигнальных линий используется прямое соединение проводами; внутренние подтягивающие резисторы активируются программно.

5. Подключение кнопки «газ»

Свободный вывод тактовой кнопки, не подключённый к шине GND, соединяется с цифровым пином 5. В программе этот пин также будет настроен как вход с подтяжкой к питанию, поэтому при нажатии кнопки на нём будет фиксироваться низкий уровень.

6. Индикация превышения скорости

Для визуальной сигнализации используется встроенный светодиод, расположенный на плате Arduino и подключённый к выводу 13. Дополнительных соединений для него не требуется, что упрощает монтаж. При желании можно подключить внешний светодиод через токоограничивающий резистор (220–330 Ом) между пином 13 и GND, но в рамках данной работы достаточно встроенного индикатора.

7. Проверка целостности соединений

После завершения монтажа необходимо внимательно осмотреть все соединения. Провода не должны касаться соседних контактов, чтобы исключить короткие замыкания. Энкодер должен быть установлен ровно, без перекоса. Плата Arduino подключается к компьютеру через USB-кабель, который обеспечивает как питание, так и канал передачи данных. При первом включении на Arduino загорается зелёный светодиод питания, и встроенный светодиод на пине 13 может мигнуть (это зависит от загруженной программы). Если никаких признаков короткого замыкания нет, можно переходить к загрузке программного обеспечения.

8. Подключение для визуализации

Для работы Python-приложения необходимо, чтобы компьютер был подключён к Arduino тем же USB-кабелем. После загрузки скетча в Arduino открывается виртуальный COM-порт, через который передаются строки с текущей скоростью и установленным лимитом. Приложение автоматически определяет порт (после указания в коде) и начинает отображение данных.

Таким образом, сборка системы не требует специальных инструментов и занимает минимум времени. Все соединения выполнены в соответствии с логикой работы, описанной в алгоритме, и обеспечивают надёжную передачу сигналов для корректного функционирования ограничителя скорости.

3.2 Передача данных в системе

Для обеспечения визуализации и контроля работы ограничителя скорости на персональном компьютере разработана система обмена данными между микроконтроллером Arduino Uno и Python-приложением. Передача осуществляется по последовательному интерфейсу USB, который эмулирует виртуальный COM-порт. Данные передаются в текстовом формате, что упрощает отладку и позволяет использовать стандартные средства мониторинга (например, Serial Monitor Arduino IDE).

1. Формат передаваемых данных

Программа, работающая на Arduino, каждые 200 мс формирует строку следующего вида:

SPEED:45.2 LIMIT:60

Строка состоит из двух полей, разделённых пробелом:

SPEED:45.2 – текущая скорость в км/ч с одним десятичным знаком;

LIMIT:60 – установленный лимит скорости в км/ч (целое число).

Завершается сообщение символом перевода строки (\n). Такой формат легко парсится на принимающей стороне и удобен для чтения человеком при отладке.

2. Реализация на стороне Arduino

В скетче Arduino для отправки данных используется объект Serial. Настройка последовательного порта производится в функции setup() со скоростью 9600 бод:

Serial.begin(9600);

В основном цикле loop() с помощью таймера (переменная lastSerialSend) формируется и отправляется строка:

static unsigned long lastSerialSend = 0;

if (now - lastSerialSend >= 200) {

Serial.print("SPEED:");

Serial.print(currentSpeed, 1);

Serial.print(" LIMIT:");

Serial.println(speedLimit);

lastSerialSend = now;

}

Использование Serial.print() для чисел и строк позволяет избежать излишнего использования памяти, а Serial.println() добавляет символ перевода строки, сигнализируя о конце сообщения.

3. Приём данных в Python-приложении

На стороне компьютера разработано приложение на Python с использованием библиотеки pyserial. Для исключения блокировки графического интерфейса чтение данных организовано в отдельном потоке. Основные этапы работы:

Подключение к порту:

ser = serial.Serial(port, 9600, timeout=1)

Чтение строки в цикле:

line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

Парсинг:

Проверяется, начинается ли строка с "SPEED:". Если да, то из неё извлекаются числовые значения скорости и лимита с помощью методов строк (разбивка по пробелам и двоеточиям).

Обновление глобальных переменных:

Полученные значения записываются в переменные current_speed и speed_limit, которые затем используются главным потоком для перерисовки графического интерфейса.

Пример фрагмента парсинга:

if line.startswith("SPEED:"):

parts = line.split()

speed_part = parts[0].split(":")[1]

limit_part = parts[1].split(":")[1]

current_speed = float(speed_part)

speed_limit = int(limit_part)

4. Синхронизация потоков

Поскольку чтение порта происходит в фоновом потоке, а отрисовка интерфейса – в главном, для корректного обмена данными используется механизм глобальных переменных. Python не требует явной синхронизации для простых типов данных при таком уровне параллелизма, но для надёжности в более сложных системах можно было бы применить блокировки. В данном проекте простота архитектуры обеспечивает стабильную работу без дополнительных мер.

5. Протокол и отказоустойчивость

Передача данных организована как односторонняя (от Arduino к компьютеру). Это позволяет избежать сложностей с подтверждениями и делает систему устойчивой к кратковременным потерям связи. Если какое-то сообщение будет пропущено, следующее поступит через 200 мс, и интерфейс обновится без видимых задержек.

При возникновении ошибок чтения (например, при разрыве соединения) поток чтения завершается, и приложение продолжает работать с последними полученными значениями. При повторном подключении Arduino к порту необходимо перезапустить Python-скрипт.

6. Отладка через монитор порта

Перед запуском Python-приложения удобно проверить работу Arduino с помощью встроенного монитора порта Arduino IDE. Установив скорость 9600 бод, можно наблюдать выдаваемые строки. Это позволяет убедиться в правильности работы энкодера, кнопок и алгоритма ограничения скорости ещё до подключения визуализации.

7. Масштабируемость протокола

Текстовый протокол легко расширяется. При необходимости добавления новых параметров (например, оборотов двигателя, температуры) можно ввести дополнительные поля, сохранив общую структуру. Python-приложение может быть доработано для парсинга расширенных сообщений.

Таким образом, разработанная система передачи данных обеспечивает надёжную, наглядную и гибкую связь между микроконтроллером и компьютером, что позволяет эффективно визуализировать работу ограничителя скорости и проводить эксперименты.

3.3 Исправление ошибок

В процессе разработки и отладки системы ограничения скорости был выявлен ряд типичных для подобных проектов ошибок. Их анализ и устранение позволили добиться стабильной работы устройства. Ниже приведены основные проблемы и способы их решения.

Дребезг контактов кнопок и энкодера. При нажатии кнопок или вращении энкодера возникали множественные ложные срабатывания из-за механического дребезга контактов. Это приводило к хаотичному изменению лимита скорости и непредсказуемому поведению системы. Для решения этой проблемы я реализовал программную антидребезговую обработку с использованием временных задержек и флагов состояния для кнопки энкодера и кнопки «газ». Для самого энкодера я применил отслеживание состояния каналов непосредственно в обработчике прерывания, что позволило корректно определять направление вращения без учёта дребезга.

Пропуск импульсов энкодера при быстром вращении. При быстром вращении энкодера часть импульсов не фиксировалась, что приводило к заниженным значениям текущей скорости. Проблема была в том, что опрос состояния энкодера в основном цикле программы просто не успевал обрабатывать все изменения. Я решил эту проблему, задействовав аппаратные прерывания на пинах 2 и 3. В обработчике прерывания я оставил только самые необходимые операции – определение направления и увеличение счётчика импульсов. Это позволило фиксировать каждый фронт импульса даже при максимальной скорости вращения.

Некорректное отображение скорости при изменении лимита. При уменьшении установленного лимита текущая скорость иногда оставалась выше нового предела, что не соответствовало логике ограничителя. Система не предпринимала автоматического снижения скорости. Я исправил это, добавив в алгоритм принудительные корректировки. Теперь при изменении лимита (вращением энкодера или сбросом кнопкой) выполняется проверка: если текущая скорость превышает новый лимит, она мгновенно устанавливается равной лимиту. Это имитирует реальное срабатывание ограничителя.

Проблемы с последовательным интерфейсом и синхронизацией. При работе Python-приложения периодически возникали ошибки чтения порта, связанные с потерей данных или неправильным парсингом. Кроме того, попытка чтения порта в основном потоке приводила к зависанию графического интерфейса. Я вынес чтение последовательного порта в отдельный поток с использованием библиотеки threading – это позволило графическому интерфейсу оставаться отзывчивым. Для повышения надёжности я настроил фильтрацию строк по наличию префикса "SPEED:", а все некорректные строки просто игнорируются.

Неточное масштабирование скорости. Исходные значения, получаемые с энкодера, не соответствовали реальным километрам в час, что затрудняло интерпретацию данных. Для учебного проекта я выбрал условный масштаб, позволяющий наглядно демонстрировать работу ограничителя. В коде используется пересчёт с учётом количества импульсов на оборот и интервала измерения. При необходимости пользователь может адаптировать коэффициент под конкретные условия.

Артефакты отображения в графическом интерфейсе. При перерисовке круговых шкал в Python-приложении иногда оставались «хвосты» от предыдущих стрелок, что снижало визуальное качество. Я решил эту проблему, отказавшись от обновления отдельных элементов. Вместо этого теперь используется полная очистка холста командой canvas.delete("all") и перерисовка всех приборов заново. Это гарантирует отсутствие артефактов, хотя и требует чуть больше вычислительных ресурсов. Частота обновления 20 раз в секунду не создаёт заметной нагрузки на современные компьютеры.

Ошибки компиляции и загрузки в Arduino. При загрузке скетча иногда возникали ошибки компиляции из-за опечаток в коде или неправильного выбора платы или порта. Я разработал для себя пошаговый порядок действий: выбор платы Arduino Uno в меню Tools → Board, выбор правильного COM-порта. Перед загрузкой я обязательно проверяю скетч на синтаксические ошибки с помощью кнопки Verify. При возникновении ошибок компиляции сообщения в нижней панели позволяют быстро локализовать проблему. Также я создал резервную копию рабочей версии кода, чтобы при неудачных экспериментах можно было быстро восстановить стабильное состояние.

Нестабильная работа при питании от USB. При подключении дополнительных компонентов, особенно при использовании внешнего мотора, питание от USB могло быть недостаточным, что приводило к сбоям. В моей конфигурации все компоненты потребляют ток, допустимый для порта USB – энкодер, кнопки и светодиод не требуют много энергии. Для повышения надёжности я использовал качественный USB-кабель и порт с достаточным током. При дальнейшем расширении системы, например при подключении мотора, необходимо будет применять отдельный источник питания.

Заключение по исправлению ошибок. Перечисленные выше меры позволили создать стабильно работающую систему ограничения скорости, которая корректно измеряет скорость, реагирует на действия пользователя и отображает данные в удобном графическом интерфейсе. Мой опыт устранения ошибок показал важность тщательной отладки как аппаратной, так и программной частей, а также необходимость применения таких методов, как прерывания, антидребезг, многопоточность и обработка исключений.

3.4 Тестирование системы

После завершения сборки и программирования системы ограничения скорости были проведены испытания для проверки корректности работы всех функциональных узлов. Тестирование проводилось в несколько этапов: сначала проверялись отдельные компоненты, затем взаимодействие между ними, и наконец – работа системы в целом с визуализацией на компьютере.

1. Методика тестирования

Для проверки работоспособности разработанной системы я провёл серию испытаний, выполняя их в строго определённой последовательности. Это позволило выявить возможные неисправности на ранних этапах и убедиться в корректной работе каждого функционального узла.

В первую очередь проверил работу энкодера. Для этого надо было вращал его вал вручную и наблюдал за выдачей импульсов в Serial Monitor. Убедившись, что энкодер работает правильно, перешёл к проверке изменения лимита скорости. Вращая энкодер и нажимая его встроенную кнопку, я следил за изменением значения speedLimit в мониторе порта – лимит должен был плавно меняться при вращении и сбрасываться к 60 км/ч при нажатии.

Далее протестировал кнопку «газ». Удерживая её, контролировал плавное увеличение текущей скорости, а при отпускании – такое же плавное уменьшение. Затем проверил главную функцию системы – логику ограничения. разгонялся до достижения скорости, равной установленному лимиту, и наблюдал за тем, что рост скорости прекращается, даже если кнопка газа остаётся нажатой.

После этого проверил индикацию превышения. При достижении лимита встроенный светодиод на пине 13 должен был загораться, а при снижении скорости – гаснуть. Затем убедился в корректности передачи данных: в Serial Monitor должны были регулярно появляться строки вида «SPEED:XX.X LIMIT:YY».

Наконец, протестировал Python-визуализацию. Запустив приложение, проверил, что все три прибора (индикатор лимита, спидометр и тахометр) отображают актуальные данные, а стрелки двигаются плавно и синхронно с изменением параметров в системе. Все испытания проводились многократно для получения достоверных результатов. Каждый тест проводился многократно, фиксировались результаты.

2. Результаты тестирования

2.1. Работа энкодера

При медленном и быстром вращении энкодера (как по часовой стрелке, так и против) в Serial Monitor выводились корректные изменения лимита. Пропусков импульсов не наблюдалось благодаря использованию аппаратных прерываний. Нажатие кнопки энкодера сбрасывало лимит к 60 км/ч, как и предусмотрено.

2.2. Изменение текущей скорости (имитация газа)

При нажатии и удержании кнопки «газ» текущая скорость плавно увеличивалась со скоростью +5 км/ч в секунду. При отпускании кнопки скорость плавно уменьшалась со скоростью -10 км/ч в секунду. Это имитировало поведение автомобиля при разгоне и торможении.

2.3. Ограничение скорости

При установленном лимите, например, 60 км/ч, скорость росла до этого значения и далее не увеличивалась, даже если кнопка газа оставалась нажатой. При снижении лимита (вращением энкодера) с 80 до 60 км/ч, когда текущая скорость составляла, скажем, 75 км/ч, она мгновенно устанавливалась равной 60 км/ч. Это соответствовало алгоритму принудительного ограничения.

2.4. Индикация превышения

Встроенный светодиод на пине 13 загорался в тот момент, когда текущая скорость достигала установленного лимита, и гас при снижении скорости ниже лимита. Реакция была мгновенной, задержки не превышали 100 мс.

2.5. Передача данных по Serial

В Serial Monitor каждые 200 мс выводились строки вида SPEED:60.0 LIMIT:60. Формат строк был стабильным, без лишних символов. При изменении скорости и лимита значения обновлялись синхронно.

2.6. Python-визуализация

При запуске Python-скрипта и подключении к правильному COM-порту графическое окно отображало три прибора:

Левый круг – цифра лимита, изменялась синхронно с вращением энкодера;

Центральный спидометр – стрелка плавно перемещалась по шкале в соответствии с текущей скоростью;

Правый тахометр – стрелка также изменяла положение, имитируя обороты двигателя (линейно связанные со скоростью).

Частота обновления (20 кадров в секунду) обеспечивала плавность анимации. Цветовые акценты (красные стрелки, красные метки от 100 км/ч) были видны отчётливо. При достижении лимита никаких дополнительных сигналов в GUI не требовалось – информация отображалась через спидометр и цифру лимита.

3. Выявленные незначительные особенности

При очень быстром вращении энкодера (максимально возможном вручную) иногда происходило однократное изменение лимита на 2–3 единицы за одно движение, что объясняется инерцией и не является ошибкой.

В Python-приложении при разрыве USB-соединения поток чтения завершался, но графический интерфейс продолжал отображать последние полученные данные. Для восстановления требовался перезапуск скрипта.

При использовании монитора порта Arduino одновременно с Python-приложением возникала ошибка «Port already open». Поэтому тестирование проводилось последовательно.

4. Выводы по тестированию

Все запланированные функции системы работают корректно:

- измерение скорости (имитационное) с помощью энкодера;

- установка и сброс лимита скорости;

- плавное изменение скорости по нажатию кнопки газа;

- ограничение скорости в соответствии с заданным лимитом;

- светодиодная индикация превышения;

- надёжная передача данных на компьютер;

- визуализация в Python-приложении с тремя круговыми приборами.

Система готова к демонстрации и может служить основой для дальнейшего развития (подключение реального двигателя, замена энкодера на датчик скорости колеса, внедрение ПИД-регулятора и т.д.).

3.5 Пояснениями кода

В данном разделе приведено описание разработанного программного обеспечения для микроконтроллера Arduino Uno и приложения визуализации на языке Python. Программный код реализует алгоритм ограничения скорости, обработку энкодера и кнопок, передачу данных и графический интерфейс.

1. Программа для Arduino (скетч)

Скетч написан в среде Arduino IDE и состоит из следующих основных частей:

1.1. Определение пинов и глобальных переменных

В начале кода задаются константы для подключения компонентов:

#define ENC_CLK 2

#define ENC_DT  3

#define ENC_SW  4

#define GAS_BTN 5

#define LED_PIN 13

Пины 2 и 3 выбраны для энкодера, так как поддерживают аппаратные прерывания. Кнопка энкодера (SW) и кнопка газа подключаются к пинам 4 и 5. Для индикации используется встроенный светодиод на пине 13.

Глобальные переменные:

speedLimit – установленный предел скорости (км/ч);

currentSpeed – текущая скорость (км/ч);

lastClk, lastDt – для отслеживания состояния энкодера;

переменные для антидребезга кнопок.

1.2. Функция setup()

В setup() выполняется инициализация:

Настройка пинов на вход с подтяжкой (INPUT_PULLUP);

Задание начального лимита (60 км/ч);

Запоминание начального состояния энкодера;

Открытие последовательного порта на скорости 9600 бод для связи с компьютером.

1.3. Обработка энкодера

Энкодер опрашивается в основном цикле без использования прерываний для упрощения. При каждом изменении сигналов на выводах CLK и DT определяется направление вращения: если изменился CLK, и DT не совпадает с новым CLK, то вращение в одну сторону, иначе – в другую. Соответственно, переменная speedLimit увеличивается или уменьшается. Диапазон лимита ограничен от 0 до 200 км/ч. При изменении лимита проверяется, не превышает ли текущая скорость новый предел; если превышает, currentSpeed мгновенно устанавливается равной лимиту.

1.4. Обработка кнопок

Для кнопки энкодера и кнопки газа используется программный антидребезг на основе временных меток. При нажатии кнопки энкодера лимит сбрасывается к 60 км/ч. При нажатии кнопки газа устанавливается флаг gasPressed, который затем используется для плавного изменения скорости.

1.5. Управление скоростью (имитация газа)

Скорость изменяется плавно с фиксированным темпом. В цикле loop() каждые 100 мс вычисляется, сколько прошло времени с предыдущего обновления, и скорость увеличивается или уменьшается в соответствии с ускорением 5 км/ч/с или замедлением 10 км/ч/с. При этом, если кнопка газа нажата, скорость растёт только до значения speedLimit; если достигнут предел, дальнейший рост блокируется.

1.6. Индикация и передача данных

Светодиод на пине 13 включается, если currentSpeed >= speedLimit. Каждые 200 мс в последовательный порт отправляется строка в формате SPEED:XX.X LIMIT:YY, где XX.X – текущая скорость с одним десятичным знаком, YY – лимит.

2. Приложение визуализации на Python

Python-скрипт использует библиотеки tkinter (графический интерфейс), serial (работа с COM-портом) и threading (многопоточность). Приложение создаёт окно с тремя круговыми приборами: левый отображает лимит, центральный – спидометр, правый – тахометр.

2.1. Функции рисования приборов

angle_for_value(value, max_val) – преобразует значение (скорость или обороты) в угол для шкалы от -135° до +135°.

draw_dial() – универсальная функция для рисования круглого прибора: внешний круг, метки, цифры, стрелка, центральная точка, подпись. Для спидометра предусмотрена возможность выделения красным цветом меток выше заданного порога (100 км/ч).

draw_limit_dial() – специализированная функция для левого круга: отображает крупную цифру лимита и декоративные деления.

2.2. Поток чтения Serial

Функция read_serial() выполняется в отдельном потоке. Она подключается к указанному COM-порту, в цикле считывает строки, отбрасывает неверные, парсит данные и обновляет глобальные переменные current_speed и speed_limit. Использование потока предотвращает зависание графического интерфейса.

2.3. Обновление графического интерфейса

Функция update_gui() вызывается каждые 50 мс. Она полностью очищает холст и перерисовывает все три прибора с актуальными значениями скорости и лимита. Для левого круга используется draw_limit_dial(), для центрального и правого – draw_dial() с соответствующими параметрами (максимальные значения, шаг меток, порог красной зоны).

2.4. Запуск приложения

В функции main() создаётся окно, инициализируется холст, запускается поток чтения порта, и вызывается update_gui(). Главный цикл root.mainloop() обрабатывает события интерфейса.

3. Взаимодействие Arduino и Python

Arduino непрерывно отправляет строки данных. Python-приложение принимает их, парсит и отображает. Синхронизация между потоком чтения и основным потоком осуществляется через глобальные переменные, которые обновляются потоком чтения и читаются потоком отрисовки. Благодаря частому обновлению GUI (20 раз в секунду) создаётся эффект плавной анимации стрелок.

4. Настройка и адаптация

Для корректной работы Python-приложения необходимо указать правильный COM-порт (например, port = "COM3" для Windows или port = "/dev/ttyUSB0" для Linux). При необходимости можно изменить масштаб скорости, параметры разгона и торможения в коде Arduino, а также размеры и расположение приборов в Python-скрипте. Программный код написан модульно, что позволяет легко добавлять новые функции, например звуковую сигнализацию или запись данных в файл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана и реализована система ограничения скорости автомобиля на базе микроконтроллера Arduino Uno. Поставленная цель – создание модели устройства, которое измеряет текущую скорость, позволяет задать допустимый предел и автоматически ограничивает разгон при его достижении – была полностью достигнута.

Разработанная система демонстрирует основные принципы построения автоматических ограничителей скорости. Благодаря модульной архитектуре она может быть легко модернизирована: замена кнопки газа на реальную педаль, подключение двигателя для физического ограничения скорости, внедрение ПИД-регулятора или использование беспроводной передачи данных.

Практическая значимость работы заключается в создании наглядного учебного стенда для изучения микроконтроллерной техники, датчиков и систем автоматического управления. Простота повторения и доступность компонентов делают проект пригодным для демонстрации в образовательных учреждениях.

В процессе работы были приобретены навыки программирования Arduino, работы с прерываниями и энкодером, создания графического интерфейса на Python и организации обмена данными через последовательный порт.

Таким образом, поставленные задачи выполнены в полном объёме, система функционирует стабильно, а полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований в области автомобильной электроники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: •	https://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno?ysclid=m9ulwd9pfb316553156 (дата обращения: 24.03s.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://wiki.amperka.ru/products:arduino  (дата обращения: 4.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL:  uno?ysclid=m9ulwx8fiq128097043  (дата обращения: 8.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://portal-pk.ru/rss/  (дата обращения: 10.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: 	https://shtampik.com/photo/arduino-shields-podklyuchenie/  (дата обращения: 12.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: 	https://infocream.ru/arduino/uno/shield.html  (дата обращения: 15.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: 	https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3  (дата обращения: 18.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno?ysclid=m9umq6iq2b288093781 (дата обращения: 20.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://voltiq.ru/wiki/arduino-uno-review/ (дата обращения: 24.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://life-styling.ru/shema-l293d-motor-shield-94-foto (дата обращения: 28.03.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://ru.pinterest.com/pin/arduino-uno-cnc-shield-v3-a4988--744782857131365276/ (дата обращения: 1.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://nikulya.ru/motor/input/ (дата обращения: 11.04.2026).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://www.shtampik.com/photo/arduino-robot-sxema/ (дата обращения: 24.04.2025).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://raspinovki.org/analogues/l293-analog (дата обращения: 24.04.2025).

- /  [Электронный ресурс] //  : [сайт]. — URL: https://sib-bastion.ru/novoe/drajver-dvigatelya-l298n.html (дата обращения: 24.04.2025).

- Петин, В. А. Arduino. От азов до создания роботов [Текст] / Петин, В. А. — 1-е изд.. — Москва: БХВ-Петербург, 2023. — 400 c.

- Гололобов, В. Н. Arduino и Raspberry Pi в проектах IoT [Текст] /  Гололобов, В. Н. — 2-е изд.. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2024 — 320 c.

- Белов, А. В. Программирование Arduino: современные практики [Текст] / Белов, А. В. — 1-е изд.. — Москва: ДМК Пресс,  2023. — 280 c.

- Соммер, У. Arduino и датчики: проекты для умного дома [Текст] / Соммер, У. — 1-е изд.. — Москва: Эксмо, 2024. — 256  c.

- Монк, С. Arduino: продвинутое программирование [Текст] / Монк, С. — 3-е изд.. — Москва: Вильямс, 2023. — 304  c.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

#define ENC_CLK 2

#define ENC_DT  3

#define ENC_SW  4

#define GAS_BTN 5

#define LED_PIN 13

int speedLimit = 60;

float currentSpeed = 0;

#define ACCEL_RATE 5.0

#define DECEL_RATE 10.0

unsigned long lastSpeedUpdate = 0;

bool gasPressed = false;

unsigned long lastGasDebounce = 0;

int lastClk, lastDt;

unsigned long lastEncSWDebounce = 0;

bool encSWPressed = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ENC_CLK, INPUT_PULLUP);

pinMode(ENC_DT, INPUT_PULLUP);

pinMode(ENC_SW, INPUT_PULLUP);

pinMode(GAS_BTN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

lastClk = digitalRead(ENC_CLK);

lastDt = digitalRead(ENC_DT);

Serial.println("System ready. Turn encoder to set speed limit (km/h).");

Serial.print("Current limit: "); Serial.print(speedLimit); Serial.println(" km/h");

lastSpeedUpdate = millis();

}

void loop() {

unsigned long now = millis();

int clk = digitalRead(ENC_CLK);

int dt = digitalRead(ENC_DT);

if (clk != lastClk || dt != lastDt) {

if (clk != lastClk) {

if (dt != clk) speedLimit++;

else speedLimit--;

if (speedLimit < 0) speedLimit = 0;

if (speedLimit > 200) speedLimit = 200;

Serial.print("Speed limit changed to: ");

Serial.print(speedLimit); Serial.println(" km/h");

if (currentSpeed > speedLimit) {

currentSpeed = speedLimit;

Serial.println("!!! Speed limited by new limit !!!");

}

}

lastClk = clk;

lastDt = dt;

}

if (digitalRead(ENC_SW) == LOW && !encSWPressed && (now - lastEncSWDebounce > 200)) {

encSWPressed = true;

speedLimit = 60;

Serial.println("Speed limit reset to 60 km/h");

if (currentSpeed > speedLimit) {

currentSpeed = speedLimit;

Serial.println("!!! Speed limited after reset !!!");

}

lastEncSWDebounce = now;

}

if (digitalRead(ENC_SW) == HIGH) encSWPressed = false;

bool gasReading = (digitalRead(GAS_BTN) == LOW);

if (gasReading && !gasPressed && (now - lastGasDebounce > 50)) {

gasPressed = true;

lastGasDebounce = now;

}

if (!gasReading) gasPressed = false;

if (now - lastSpeedUpdate >= 100) {

float deltaTime = (now - lastSpeedUpdate) / 1000.0;

lastSpeedUpdate = now;

if (gasPressed) {

float increment = ACCEL_RATE * deltaTime;

if (currentSpeed + increment <= speedLimit) {

currentSpeed += increment;

} else {

currentSpeed = speedLimit;

}

} else {

currentSpeed -= DECEL_RATE * deltaTime;

if (currentSpeed < 0) currentSpeed = 0;

}

}

if (currentSpeed >= speedLimit) digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

else digitalWrite(LED_PIN, LOW);

static unsigned long lastPrint = 0;

if (now - lastPrint >= 200) {

Serial.print("Speed: ");

Serial.print(currentSpeed, 1);

Serial.print(" km/h  |  Limit: ");

Serial.print(speedLimit);

if (currentSpeed >= speedLimit) Serial.print("  [LIMIT ACTIVE]");

Serial.println();

lastPrint = now;

}

static unsigned long lastSerialSend = 0;

if (now - lastSerialSend >= 200) {

Serial.print("SPEED:");

Serial.print(currentSpeed, 1);

Serial.print(" LIMIT:");

Serial.println(speedLimit);

lastSerialSend = now;

}

delay(10);

}

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

import tkinter as tk

import math

import serial

import threading

WIDTH = 900

HEIGHT = 500

MAX_SPEED = 200

MAX_RPM = 8000

BG_COLOR = "#f0f0f0"

FG_COLOR = "#000000"

NEEDLE_COLOR = "#ff3333"

TICK_COLOR = "#666666"

RED_TICK_COLOR = "#ff3333"

OUTLINE_COLOR = "#000000"

current_speed = 0.0

speed_limit = 60

def angle_for_value(value, max_val):

fraction = min(max(value / max_val, 0), 1)

angle_deg = -135 + fraction * 270

return math.radians(angle_deg)

def draw_dial(canvas, x, y, radius, value, max_val, title, tick_step, red_threshold=None, tick_prefix=""):

canvas.create_oval(x - radius, y - radius, x + radius, y + radius,

outline=OUTLINE_COLOR, width=2, fill=BG_COLOR)

for val in range(0, max_val + 1, tick_step):

angle = angle_for_value(val, max_val)

x_inner = x + (radius - 10) * math.cos(angle)

y_inner = y + (radius - 10) * math.sin(angle)

x_outer = x + radius * math.cos(angle)

y_outer = y + radius * math.sin(angle)

if red_threshold and val >= red_threshold:

tick_color = RED_TICK_COLOR

else:

tick_color = TICK_COLOR

canvas.create_line(x_inner, y_inner, x_outer, y_outer, fill=tick_color, width=1)

x_text = x + (radius - 25) * math.cos(angle)

y_text = y + (radius - 25) * math.sin(angle)

text_color = RED_TICK_COLOR if (red_threshold and val >= red_threshold) else FG_COLOR

canvas.create_text(x_text, y_text, text=f"{tick_prefix}{val}", fill=text_color, font=("Arial", 9))

needle_angle = angle_for_value(value, max_val)

needle_len = radius - 20

needle_x = x + needle_len * math.cos(needle_angle)

needle_y = y + needle_len * math.sin(needle_angle)

canvas.create_line(x, y, needle_x, needle_y, fill=NEEDLE_COLOR, width=3)

canvas.create_oval(x - 6, y - 6, x + 6, y + 6, fill=FG_COLOR, outline="")

canvas.create_text(x, y + radius + 20, text=title, fill=FG_COLOR, font=("Arial", 10))

def draw_limit_dial(canvas, x, y, radius, limit):

canvas.create_oval(x - radius, y - radius, x + radius, y + radius,

outline=OUTLINE_COLOR, width=2, fill=BG_COLOR)

for deg in range(0, 360, 22):

angle_rad = math.radians(deg)

x_inner = x + (radius - 8) * math.cos(angle_rad)

y_inner = y + (radius - 8) * math.sin(angle_rad)

x_outer = x + radius * math.cos(angle_rad)

y_outer = y + radius * math.sin(angle_rad)

canvas.create_line(x_inner, y_inner, x_outer, y_outer, fill=TICK_COLOR, width=1)

canvas.create_text(x, y, text=f"{limit}", fill=FG_COLOR, font=("Arial", 32, "bold"))

canvas.create_text(x, y + radius - 20, text="km/h limit", fill=FG_COLOR, font=("Arial", 9))

def update_gui(root, canvas):

canvas.delete("all")

left_x = WIDTH // 4

left_y = HEIGHT // 2

left_radius = 80

draw_limit_dial(canvas, left_x, left_y, left_radius, speed_limit)

center_x = WIDTH // 2

center_y = HEIGHT // 2

center_radius = 110

draw_dial(canvas, center_x, center_y, center_radius, current_speed, MAX_SPEED,

"km/h", tick_step=20, red_threshold=100)

right_x = 3 * WIDTH // 4

right_y = HEIGHT // 2

right_radius = 80

rpm = current_speed * 40

if rpm > MAX_RPM: rpm = MAX_RPM

draw_dial(canvas, right_x, right_y, right_radius, rpm, MAX_RPM,

"x1000 rpm", tick_step=2000, tick_prefix="")

root.after(50, update_gui, root, canvas)

def read_serial(port, baudrate=9600):

global current_speed, speed_limit

try:

ser = serial.Serial(port, baudrate, timeout=1)

print(f"Connected to {port}")

while True:

line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

if line.startswith("SPEED:"):

parts = line.split()

speed_part = parts[0].split(":")[1]

limit_part = parts[1].split(":")[1]

current_speed = float(speed_part)

speed_limit = int(limit_part)

except Exception as e:

print(f"Serial error: {e}")

def main():

root = tk.Tk()

root.title("Speed Limiter System")

root.geometry(f"{WIDTH}x{HEIGHT}")

root.configure(bg=BG_COLOR)

canvas = tk.Canvas(root, width=WIDTH, height=HEIGHT, bg=BG_COLOR, highlightthickness=0)

canvas.pack()

port = "COM7"

threading.Thread(target=read_serial, args=(port,), daemon=True).start()

update_gui(root, canvas)

root.mainloop()

if __name__ == "__main__":

main()

От заголовка раздела до заголовка подраздела добавляют 18 пт. Заголовки оформляют в одинарном интервале и отделяют от текста, добавляя перед и после по 18 пт.